QB/CU

中国联通公司企业标准

QB/CU X13-ABC(DEFG)

中国联通智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口技术规范

China Unicom interface technical specification of intelligent monitor system and unified collection and instruction adaptation platform

20xx- xx -xx发布

20xx- xx -xx实施

中国联通公司   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义及缩略语	1

3.1 缩略语	1

3.2 术语及定义	1

3.2.1 采集前置	2

3.2.2 EMS	2

4 概述	2

4.1 接口位置	2

4.2 接口技术约定	2

5 接口功能	3

5.1 概述	3

5.2 连接鉴权	3

5.2.1 接口功能需求	3

5.2.2 接口功能定义	4

5.2.2.1 连接请求	4

5.2.2.2 连接应答	4

5.2.3 接口消息结构	5

5.3 心跳通知	5

5.3.1 接口功能需求	5

5.3.2 接口功能定义	6

5.3.2.1 心跳通知	6

5.3.2.2 心跳确认	6

5.3.3 接口消息结构	6

5.4 实时告警上报	6

5.4.1 接口功能需求	6

5.4.2 接口功能定义	7

5.4.2.1 告警通知	7

5.4.3 接口消息结构	7

5.5 告警同步	8

5.5.1 接口功能需求	8

5.5.2 接口功能定义	9

5.5.2.1 批量数据信息	9

5.5.2.2 告警同步请求	10

5.5.2.3 告警同步应答	10

5.5.2.4 告警同步完毕通知	11

5.5.3 接口消息结构	12

5.6 确认通知	13

5.6.1 接口功能需求	13

5.6.2 接口功能定义	13

5.6.2.1 确认通知	13

5.6.3 接口消息结构	13

5.7 重发通知	14

5.7.1 接口功能需求	14

5.7.2 接口功能定义	14

5.7.2.1 重发通知	14

5.7.3 接口消息结构	14

5.8 指令操作	15

5.8.1 接口功能需求	15

5.8.2 接口功能定义	15

5.8.2.1 指令集下发	16

5.8.2.2 指令集执行结果	18

6 接口交互数据	19

6.1 概述	19

6.2 告警数据（AlarmData）	19

附　录　A （规范性附录） 系统代码表	1

附　录　B （规范性附录） 省份/城市代码表	1

附　录　C （规范性附录） 错误代码表	11

附　录　D （规范性附录） 设备类型编码表	1

附　录　E （规范性附录） 厂家编码表	1

附　录　F （规范性附录） 系统流程控制	1

前  言

经过多年的建设，中国联通已建成分级、分专业面向7*24小时网络运行监控的网管系统，这种网管系统的建设方式在很长一段时期内与运维组织管理职能及联通通信网络结构相匹配，适应了当时运维管理工作的要求，提升了运维管理工作的效率。随着通信技术的不断发展，通信网络逐步呈现扁平化、融合化，专业间的边界趋于模糊，中国联通通信网维护支撑工作的重心由原来的从“以网络为中心”转移到 “以业务质量和客户感知为中心”。在这种趋势下，面向业务和客户的故障和问题的处理，需要多个专业的协调分析和作业，运维人员在处理和解决与业务和网络相关的故障和问题时，需要在多个大小系统间频繁切换操作，严重影响了故障定位与处理的效率，同时，这种也无法很好的支撑当前集约化运维转型工作的进行。

基于以上原因，网络公司网运部以全专业网络集中监控为目标，建设了一套全网集中的智能监控系统，实现对告警监控、性能监控、告警关联分析、故障自动派单等功能，并计划在远期利用智能监控系统完成对现有专业综合网管的替代。

为了系统间横向应用的信息化工作，联通2015年规划了智能监控系统与统一采集与指令适配平台、资源管理系统、电子运维系统、客户服务支撑系统之间的信息交互方式、流程、交互数据等，本标准为智能监控系统系列标准的《中国联通智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口技术规范》V1.0，从智能监控系统横向接口的运维需求出发，定义了智能监控系统与统一采集与指令适配平台中数据采集相关的接口技术要求，包括接口功能需求及定义、接口交互数据等，以指导智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口的规划、设计和实施。

本标准由中国联通网络公司运行维护部提出。

本标准由中国联通公司技术部归口。

本标准负责起草单位：中国联通网络公司运行维护部、北京邮电大学。

本标准主要起草人：崔荣春、刘北阳、刘洪波、支春龙、高扬、李衡、王翔、陈冰、王亚鹏、王颖。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口技术规范

- 范围

本标准规定了中国联通智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口的接口功能需求、接口功能定义、接口消息结构、接口交互数据的内容和格式。

本规范同时适用于中国联通智能监控系统与统一采集与指令适配平台间、统一采集与指令适配平台与采集前置间接口的规划、设计和实施。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无。

- 术语、定义及缩略语

  - 缩略语

| 缩略语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| BSC | Base Station Controller | 基站控制器 |
| EMS | Element Management System | 网元管理系统 |
| ESB | Enterprise Service Bus | 企业服务总线 |
| GMSC | Gateway Mobile Switching Center | 移动交换中心网关 |
| HLR | Home Location Register | 归属位置寄存器 |
| IP | Internet Protocol | 网间互联协议 |
| MGW | Media GateWay | 媒体网关 |
| MSC | Mobile Switching Center | 移动交换中心 |
| OMC | Operation and Maintenance Center | 操作维护中心 |
| OSS | Operation Support System | 运维支撑系统 |
| SCP | Service Control Point | 业务控制点 |
| SMP | Service Management Point | 业务管理点 |
| SSP | Service Switching Point | 业务交换点 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| TMSC | Tandem Mobile Switching Center | 汇接移动交换中心 |
| VAC | Value-added service Authentication Center | 增值业务鉴权中心 |
| XML | eXtensible Markup Language | 可扩展标记语言 |

  - 术语及定义

    - 采集前置

采集前置：采集OMC/EMS的告警信息，等同于各专业综合网管的采集部分。

    - EMS

EMS：网元管理系统，含移动专业的OMC，本规范统称为EMS。

- 概述

  - 接口位置

本期规划与智能监控系统横向对接的系统主要有资源管理系统、电子运维系统、统一采集与指令适配平台中专业数据采集部分、以及客户服务支撑系统，系统间接口示意图如图1所示。智能监控系统与统一采集与指令适配平台间交互采集前置采集的告警数据，并向网元下发指令操作。采集前置采集并上报告警消息到统一采集与指令适配平台，统一采集与指令适配平台将告警消息转发到智能监控系统。在统一采集与指令适配平台及采集前置未上线时，由专业综合网管直接上报告警消息到智能监控系统。本规范定义的接口功能应同时适用于智能监控系统与统一采集与指令适配平台间、统一采集与指令适配平台与采集前置间的接口，为了方便描述，文中统一采用智能监控系统与统一采集与指令适配平台间的接口进行描述。

本规范仅规定智能监控系统与统一采集与指令适配平台中的采集前置相关接口，与资源管理系统、电子运维系统、客户服务支撑系统间的接口不在本规范规定的范围内。

- 智能监控系统与各系统间接口位置示意图

  - 接口技术约定

采集前置通过统一采集与指令适配平台与智能监控系统之间传递告警信息主要包括：实时消息和批量数据信息两类，实时消息主要采用Socket X7.33协议和XML所规定的内容进行传递，批量数据信息主要是采用FTP+文件的方式进行传递。

在本文档中以表格的形式表示XML格式；以下为表格中对元素约束（出现次数）的表示方法的描述：

- 元素约束描述

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| / | 标签之间的父子关系用/分隔 |
| @ | 属性前用@表示 |
| M | 必选 |
| O | 可选 |
| C | 有条件 |

统一采集与指令适配平台与接入系统（包括省分网管、总部网管、智能监控系统等）间的接口协议使用TCP Socket协议，下游节点为上游节点提供访问的Socket地址，上游节点使用Socket方法发送请求报文并得到应答报文，上游节点作为下游节点的TCP客户端，下游节点作为上游节点的TCP服务器。因此，要求各个系统需要同时实现TCP客户端以及服务器的功能才能作为发起方系统和落地方系统与统一采集与指令适配平台相连，具体Socket地址待工程实施时由总部下发。

通信协议目前遵循X.733协议所要求的内容，采用类XML格式进行描述。在通信过程中，为了统一字符集，交易报文采用GBK格式传送。

- 接口功能

  - 概述

智能监控系统通过统一采集与指令适配平台获取各专业实时告警信息以及历史告警信息，并向网元下发指令操作，接收指令操作结果。

智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口交互流程包括连接鉴权、心跳通知、实时告警上报、告警同步、确认通知、重发通知以及指令操作接口等。

  - 连接鉴权

    - 接口功能需求

针对业务实时性的要求，协议采用Socket通讯的方式实现，通讯协议采用基于TCP的私有协议，TCP连接采用长连接方式，Server端可主动关闭连接。Client端（客户端）主动向Server端（服务端）发送连接请求消息，Server端对连接信息进行验证，验证通过后双方建立连接，并可以互相发送消息，Server端如果发现验证不通过则反馈鉴权失败原因。

TCP

Server端

Client端

服务端与客户端关系

连接鉴权流程图如下图所示：

注1： A为Client端，B为Server端。

注2：统一采集与指令适配平台应同时支持Client端、Server端的功能，采集前置为Client端、智能监控系统应Server端。

- 连接鉴权交互流程图

流程说明：

（1）连接请求

为了建立Client端与Server端的连接，Client端应主动向Server端发送连接请求消息。

（2）连接应答

Server端对接收到的连接请求信息进行验证，验证通过后向Client端反馈连接应答，只有验证通过双方才能互相发送消息，Server端如果发现验证不通过则反馈鉴权失败原因。

    - 接口功能定义

      - 连接请求

操作说明：

连接请求是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。Client端主动向Server端发送连接请求。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| UserName | string | 用户账号 |
| Password | string | 密码 |

      - 连接应答

操作说明：

连接应答是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。Server端接收到连接请求后，对请求进行验证，验证通过后双方才能进行信息交互，验证不通过时，Server端反馈鉴权失败原因。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| VerifyResult | string | 验证结果，取值包括： 0：成功 1：失败 |
| FaultReason | string | 失败原因，当验证结果取值为1：失败时需要反馈相应的失败原因。 |

    - 接口消息结构

连接请求消息结构定义如下：

<Connect>

UserName：

Password：

</Connect >

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束；

消息方向：采集前置—统一采集与指令适配平台—智能监控系统。

连接应答消息结构定义如下：

<ConnectACK>

VerifyResult：

FaultReason：

</ConnectACK>

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束；

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

  - 心跳通知

    - 接口功能需求

为了保证智能监控系统与统一采集与指令适配平台间接口正常，应具有心跳机制，检测智能监控系统与统一采集与指令适配平台，统一采集与指令适配平台与采集前置间接口是否正常。统一采集与指令适配平台向智能监控系统发送心跳消息，在没有实时告警数据的情况下，告警发生源必须每隔60秒发一次心跳。智能监控系统每次收到心跳通知后回复确认消息，以确认收到心跳通知。

心跳接口交互流程图如下图所示：

注：情况1：A指统一采集与指令适配平台时，B对应为智能监控系统；

情况2：A指采集前置时，B对应统一采集与指令适配平台或者智能监控系统。下同，不再赘述。

- 心跳通知交互流程图

流程说明：

（1）心跳通知

统一采集与指令适配平台定时向智能监控系统发送心跳通知，以保证系统间的接口的可用性。

（2）心跳确认

智能监控系统收到统一采集与指令适配平台发送的心跳通知后，响应心跳确认消息给统一采集与指令适配平台，以确认心跳通知正常收到。

    - 接口功能定义

      - 心跳通知

操作说明：

心跳通知是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。统一采集与指令适配平台通过该操作向智能监控系统发送心跳通知，在没有告警的情况下，告警发生源必须每隔60秒发一次心跳。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| ProvinceID | string | 省份编码。 |

      - 心跳确认

操作说明：

心跳确认是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。智能监控系统收到统一采集与指令适配平台发送的心跳通知后，向统一采集与指令适配平台反馈确认消息，以确认心跳通知被收到。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| ProvinceID | string | 省份编码。 |

    - 接口消息结构

统一采集与指令适配平台向智能监控系统发送心跳消息，在没有实时告警数据的情况下，告警发生源必须每隔60秒发一次心跳，智能监控系统向统一采集与指令适配平台回复心跳确认消息。

心跳通知消息结构定义如下：

<HeartBeat> ProvinceID</HeartBeat>

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束；

消息方向：采集前置—统一采集与指令适配平台—智能监控系统。

ProvinceID:省分编码，如：北京 11。

心跳确认消息结构定义如下：

<HeartBeatACK> ProvinceID</HeartBeatACK>

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束；

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

ProvinceID:省分编码，如：北京 11。

  - 实时告警上报

    - 接口功能需求

统一采集与指令适配平台向智能监控系统发送实时告警，包括活动告警和清除告警，上报采集前置采集到的各专业实时告警消息。

告警实时上报接口交互流程图如下图所示：

- 实时告警上报交互流程图

流程说明：

（1）实时告警上报

当采集模块采集到各专业实时告警后，统一采集与指令适配平台向智能监控系统上报实时告警消息，包括活动告警和清除告警。

    - 接口功能定义

      - 告警通知

操作说明：

告警通知是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。统一采集与指令适配平台通过该操作向智能监控系统发送实时告警通知，包括活动告警和清除告警。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| alarmData | alarmDataType | 告警数据。alarmDataType定义参见6.2。 |

    - 接口消息结构

采集前置通过统一采集与指令适配平台向智能监控系统实时发送告警消息，告警消息以XML形式传送。

其中以“<AlarmStart>”和“<AlarmEnd>”作为一条告警消息的开始和结束标志。中间的消息体以“告警字段:字段值”出现，每个告警字段值均以“chr(13)+chr(10)”结束，每个信息字段采用英文名称作为标识，通过“:”与实际Value内容进行分隔。

消息以文本流方式进行传送。

消息示例：

<AlarmStart>

ProvinceID:11

IntVersion:V1.2.0

MsgSerial:1234

AlarmUniqueId:12345678

NeName:TJG1

……

……

<AlarmEnd>

消息方向：采集前置—统一采集与指令适配平台—智能监控系统。

ProvinceID:省分编码，如：北京 11。

  - 告警同步

    - 接口功能需求

接口应支持告警数据的同步功能。智能监控系统通过告警数据同步功能批量获取采集前置采集的告警数据，包括当前活动告警和历史告警。智能监控系统通过定时同步或者按需同步功能，获取网元（设备/OMC/EMS）或专业综合网管侧的告警数据。

智能监控系统向统一采集与指令适配平台定时同步或者按需同步各专业告警数据，包括实时告警数据以及历史告警数据。定时同步应支持每个固定周期智能监控系统到指定的地址获取批量告警数据文件；按需同步时应支持智能监控系统根据需要向统一采集与指令适配平台发起告警数据同步请求，同步条件应支持灵活设置，但至少应包含区域、时间、专业等条件。统一采集与指令适配平台转发同步请求给采集前置，采集前置根据同步请求准备告警数据，并转发统一采集与指令适配平台，统一采集与指令适配平台向智能监控系统反馈应答，应答中带有告警数据的文件地址信息，智能监控系统根据应答获取数据，并向统一采集与指令适配平台回复告警数据同步完毕通知，告知告警数据已同步完成。

告警同步流程图如下图所示：

- 告警同步流程图

流程说明：

（1）获取告警数据

获取告警数据是批量数据文件接口，批量数据采用FTP+文件的方式进行同步，智能监控系统通过该接口到指定的位置获取告警数据文件。

（2）告警同步请求

智能监控系统根据同步需求向统一采集与指令适配平台发起告警同步请求，告警同步请求的消息中应包括同步过滤条件，如区域、时间、专业等。

（3）告警同步应答

统一采集与指令适配平台收到告警同步请求后转发给采集前置，采集前置根据告警同步请求的要求准备需要同步的资源，并将准备好的数据返回给统一采集与指令适配平台，统一采集与指令适配平台向智能监控系统反馈告警同步应答，通知准备好的告警数据。此消息应包括对应的同步标识、资源文件地址消息等。

（4）告警同步完毕通知

智能监控系统收到应答后，根据应答中提供的资源文件的地址信息，下载相应的资源数据，下载完毕后，向对方发送告警同步完毕通知，通知统一采集与指令适配平台告警数据同步完成。

    - 接口功能定义

      - 批量数据信息

批量数据采用FTP+文件的方式进行同步，每天凌晨由数据生产方和数据消费方通过统一采集与指令适配平台进行数据同步。

数据完整性：统一采集与指令适配平台定时扫描数据生产者提供的数据文件，若1分钟文件大小无变化就认为该文件已上传完毕，统一采集与指令适配平台可以将文件转存到数据消费者目录；数据消费者定时扫描能力平台上的数据文件，若1分钟文件大小无变化就认为该文件已转存完毕，数据消费者可以将文件下载到数据消费者系统。

- 批量数据传递流程

（1）接口组成

批量数据信息以FTP+文件的方式进行同步，每天凌晨由数据生产方和数据消费方通过ESB进行数据同步。接口组成主要包括：

FTP服务器；

- 地址：能力提供平台系统提供；

- 用户名：能力提供平台系统提供；

- 路径：能力提供平台系统提供。

（2）文件格式

文件格式采用标准CSV文件。

（3）文件命名

文件名命名方式如下：

<省份编码>-<专业标识>-<开始时间>-<结束时间>-<文件生成时间>.csv

省份编码：参照附录A.1省份/城市代码表，例如：北京的省份编码为：11。

专业标识：

| 移动网 | PLMN |
| --- | --- |
| 传输网 | TRANS |
| 数据互联网 | DATA |
| IP接入网 | IP |
| 动环 | POWER |

开始/结束时间格式为：YYYYMMDDHHMI（12位）；文件生成时间格式为：YYYYMMDDHHMISS（14位）。对于0点的约定：如果作为起始时间则用当天00表示，如果是结束时间，则用第二天00表示。

例如：北京2015年4月24日2时2分11秒生成的，开始时间为2015年4月23日0时0分0秒、结束时间为2015年4月23日23时59分59秒的传输专业的告警数据文件，则文件命名为：11-TRANS-201,504230000-201504240000-20150424020211.csv

（4）编码方式约定

在本规范中，如无特殊说明，所有消息和文件的数据编码都采用GBK编码方式。

（5）内容规范

文件内容与实时告警一致。其中：

CSV第一行：title字段，使用实时消息定义中的“英文名称”。

CSV的数据行：title对应的数据值。

（6）数据文件维护

数据文件统一由数据生产者来维护，应该定期转移备份或删除历史过期数据，防止磁盘空间耗尽。Ftp服务器数据暂定保留7天，由数据生产者负责删除。

（7）数据文件压缩

- 数据文件压缩统一采用Zip算法；

- 压缩后的文件命名方式为：<省份编码>-<专业标识>-<开始时间>-<结束时间>-<文件生成时间>.zip；

- 如果压缩后的文件大于100M，需要分多个压缩文件上传,多个压缩文件命名方式为：<省份编码>-<专业标识>-<开始时间>-<结束时间>-<文件生成时间>_index.zip。index从001开始编号。

      - 告警同步请求

操作说明：

告警同步请求是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。智能监控系统根据需要向统一采集与指令适配平台发送告警同步请求，同步所需告警数据。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| synRequestId | string | 同步请求标识。用于与同步应答及同步完毕通知关联。 |
| Filter | string | 同步告警数据的具体过滤条件，多个时以逗号分开。 |

      - 告警同步应答

操作说明：

告警同步应答是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。统一采集与指令适配平台接收到告警同步请求，根据请求中的过滤条件准备告警数据，并将数据文件的地址反馈给智能监控系统。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| synRequestId | string | 对应的同步请求标识。 |
| fileInfoList | FileInfoListType | 若同步数据文件准备完毕，则返回文件信息列表。FileInfoListType定义为FileInfoType的列表。 |
| dataErrorCause | DataErrorType | 若同步数据文件准备失败，则返回数据准备失败的原因。 取值为： hardDiskFull（磁盘空间不足以打开新文件）； hardDiskFailure（磁盘异常，I/O失败）； tooManyFiles（文件系统缺乏资源以创建新文件）； collectionTimeOut（数据采集时间过长）； incompleteTruncatedFile（文件由于不确定原因被删减）； corruptedFile（文件由于不确定原因被破坏）； lowMemory（内存空间不足以打开新文件）； errorInPreparation（其他原因）。 |

文件信息类型定义（FileInfoType）

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| fileName | string | 包括完整路径名和文件名。 |
| fileSize | string | 文件长度。 |
| fileReadyTime | TimeType | 文件可供读取时间。精确到分，格式为：YYYY-MM-DD H24:MI。 |
| fileExpirationTime | TimeType | 文件预计删除时间。精确到分，格式为：YYYY-MM-DD H24:MI。 |
| fileCompression | string | 文件压缩方式。 |
| fileFormat | string | 文件格式。 |

      - 告警同步完毕通知

操作说明：

告警同步完毕通知是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。智能监控系统根据告警同步应答中的文件地址获取数据文件，并向统一采集与指令适配平台发送告警同步完毕通知，告知告警数据同步结果。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| synRequestId | string | 对应的同步请求标识。 |
| synResult | string | 同步结果。取值为： success（数据获取成功）； invaildFileInfo（无效的文件信息）； invalidFileUrl（文件信息中文件地址不可用）； invalidFileNum （实际文件个数与文件信息不符）； errorGetFile（无法获取文件）； otherError（其他原因）。 |

    - 接口消息结构

智能监控系统通过告警数据同步功能批量获取采集前置采集的告警数据，包括当前活动告警和历史告警。具体的消息结构如下：

告警同步请求消息结构定义如下：

其中以“<SynRequest>”和“</SynRequest>”作为告警同步请求消息的开始和结束标志。中间的消息体以“字段:字段值”出现，每个字段值均以“chr(13)+chr(10)”结束，每个信息字段采用英文名称作为标识，通过“:”与实际Value内容进行分隔。

消息示例：

<SynRequest>

synRequestId:

Filter:

</SynRequest>

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

告警同步应答消息结构定义如下：

其中以“<SynResponse>”和“</SynResponse>”作为告警同步应答消息的开始和结束标志。中间的消息体以“字段:字段值”出现，每个字段值均以“chr(13)+chr(10)”结束，每个信息字段采用英文名称作为标识，通过“:”与实际Value内容进行分隔。

消息示例：

<SynResponse>

synRequestId:

fileInfoList:

dataErrorCause：

</SynResponse>

消息方向：采集前置—统一采集与指令适配平台—智能监控系统。

告警同步完毕通知消息结构定义如下：

其中以“<SynComplete>”和“</SynComplete>”作为告警同步完毕通知消息的开始和结束标志。中间的消息体以“字段:字段值”出现，每个字段值均以“chr(13)+chr(10)”结束，每个信息字段采用英文名称作为标识，通过“:”与实际Value内容进行分隔。

消息示例：

<SynComplete>

synRequestId:

synResult:

</SynComplete>

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

  - 确认通知

    - 接口功能需求

当智能监控系统收到统一采集与指令适配平台转发来的告警消息时，需要对告警消息进行确认，每1000条告警消息确认一次，智能监控系统向统一采集与指令适配平台发送确认消息，统一采集与指令适配平台收到确认消息后转发给采集前置。

确认通知接口交互流程图如下图所示：

- 确认通知交互流程图

流程说明：

（1）发送确认通知

智能监控系统每接收到1000条统一采集与指令适配平台转发的告警消息后，向统一采集与指令适配平台发送确认通知。统一采集与指令适配平台收到确认通知后转发给采集前置。

    - 接口功能定义

      - 确认通知

操作说明：

确认通知是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。智能监控系统收每收到1000条统一采集与指令适配平台发送的告警消息后，向统一采集与指令适配平台发送确认通知。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| msgSerial | string | 确认已收到的最后消息号。 |
| ProvinceID | string | 省份编码。 |

    - 接口消息结构

当智能监控系统收到告警消息时，需要对告警消息进行确认，每1000条告警消息确认一次，智能监控系统需要通过统一采集与指令适配平台转发确认消息给采集前置。

<Ack>

MsgSerial:确认已经收到的最后消息序号

ProvinceID:11

</Ack>

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束；

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

ProvinceID:省分编码，如：北京 11。

  - 重发通知

    - 接口功能需求

当实时告警信息传输发生异常时，智能监控系统需要统一采集与指令适配平台对未收到的告警消息进行重传时，智能监控系统向统一采集与指令适配平台发起重发请求，统一采集与指令适配平台转发重发请求给采集前置，采集前置根据要求重新准备数据并返回给统一采集与指令适配平台，统一采集与指令适配平台收到告警数据后重新发送未送达告警给智能监控系统。

重发通知接口交互流程图如下图所示：

- 重发通知交互流程图

流程说明：

（1）发送重发通知

智能监控系统向统一采集与指令适配平台发送重发通知，请求统一采集与指令适配平台重新发送传输发生异常的告警信息。统一采集与指令适配平台收到重发消息后转发给采集前置，以便采集前置准备需要重发的数据。

    - 接口功能定义

      - 重发通知

操作说明：

重发通知是实时消息接口，采用Socket通讯的方式实现。当实时告警信息传输发生异常时，智能监控系统向统一采集与指令适配平台发送重发请求，统一采集与指令适配平台收到重发消息后重新发送未送达告警给智能监控系统。

接口消息定义：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| msgSerial | string | 需要开始重发的起始消息序号。 |
| ProvinceID | string | 省份编码。 |

    - 接口消息结构

当传输实时消息发生异常时，智能监控系统需要采集前置对未收到的告警消息进行重传时，智能监控系统通过统一采集与指令适配平台向省分网管系统发起重发消息，省分网管系统收到重发消息后重新发送未送达告警。

<Resend>

MsgSerial:需要开始重发的起始消息序号

ProvinceID:11

</Resend>

说明：其中“<”和“>”也作为规范的消息内容，并以“chr(13)+chr(10)”结束。

消息方向：智能监控系统—统一采集与指令适配平台—采集前置。

  - 指令操作

    - 接口功能需求

智能监控系统可通过接口向统一采集与指令适配平台进行指令的下发和结果的收集。智能监控系统制作指令集（含操作网元及具体指令），制作完成后将指令集下发给统一采集与指令适配平台，平台接收到指令后，对应用进行鉴权，鉴权不通过时，向智能监控系统以同步的方式反馈鉴权不通过应答，并反馈错误结果。鉴权通过时，统一采集与指令适配平台建立与网元的连接，若与网元的连接建立不成功，则根据重试配置，重新建立连接，连接建立成功后逐条下发指令到操作网元。网元执行指令，EMS（含移动专业OMC）将指令执行结果反馈到统一采集与指令适配平台，若统一采集与指令适配平台没有收到反馈结果，则根据重试配置，重新发送指令。统一采集与指令适配平台收到执行结果后，通过ESB转发执行结果给智能监控系统。

指令操作接口交互流程图如下图所示：

- 指令操作接口交互流程图

流程说明：

（1）指令集下发

智能监控系统制作指令集（含操作网元及具体指令），通过调用接口向统一采集与指令适配平台下发指令。

（2）鉴权失败反馈

鉴权失败反馈是指令集下发的同步响应，当统一采集与指令适配平台接收到指令后，对应用进行鉴权，鉴权不通过时，向智能监控系统反馈鉴权不通过应答，并反馈错误结果。

（3）指令集执行结果

统一采集与指令适配平台对应用鉴权通过时，逐条下发指令到网元，网元执行指令，EMS（含移动专业OMC）将指令执行结果反馈到统一采集与指令适配平台。统一采集与指令适配平台收到执行结果后，通过ESB转发执行结果给智能监控系统。

    - 接口功能定义

      - 指令集下发

操作说明：

指令集下发接口采用WebService技术实现。智能监控系统向统一采集与指令适配平台下发指令集。指令调度信息具体应包括省公司平台连接信息、OMC设备连接信息、指令操作信息。

接口消息定义：

- 所属接口服务(service)：UCIAPService

- 所属接口类型(portType)：UCIAPServicePortType

- 接口操作名称(operation)：SendCommandSet

- 操作消息模式(implicitoperationType)：request-response-operation

- 接口操作描述(documentation)：智能监控系统调用该操作向统一采集与指令适配平台下发指令集。

- 输入参数(inputmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serSupplier | 服务提供方 | string | 服务提供方，为系统代码。取值参见附录A。 | M |
| serCaller | 服务调用方 | string | 服务调用方，为系统代码。取值参见附录A。 | M |
| ProvinceID | 省份编码 | string | 省份编码，取值参见附录B。 | M |
| NE_Num | 被操作对象数量 | Number | 参与执行脚本的EMS或网元数量 | M |
| NE1_ID | 被操作对象1ID | String | 操作对象标识 | M |
| TASK_id | 被操作对象1任务ID | String | 任务标识 | M |
| OMC_ID | 被操作对象（网元/EMS）所属OMC/EMS。 | String | 网元所属EMS标识 | M |
| ConnetTpye | 被操作对象（网元/EMS）的连接方式 | Number | 枚举值： 1、直连。 2、通过EMS连接。 | M |
| NE1_ScriptList | 被操作对象1指令集 | NE_ScriptListType | 指令集类型，定义参见NE_ScriptListType | M |
| NE2_ID | 被操作对象2ID | String | 操作对象标识 | O |
| TASK_id | 被操作对象2任务ID | String | 任务标识 | O |
| OMC_ID | 被操作对象2（网元/EMS）所属OMC/EMS。 | String | 网元所属EMS标识 | O |
| ConnetTpye | 被操作对象2（网元/EMS）的连接方式 | Number | 枚举值： 1、直连。 2、通过EMS连接。 | O |
| NE1_ScriptList | 被操作对象2指令集 | NE_ScriptListType | 指令集类型，定义参见NE_ScriptListType | O |
| NE_ID | 被操作对象N的ID | String | 操作对象标识 | O |
| TASK_id | 被操作对象N任务ID | String | 任务标识 | O |
| OMC_ID | 被操作对象N（网元/EMS）所属OMC/EMS。 | String | 网元所属EMS标识 | O |
| ConnetTpye | 被操作对象N（网元/EMS）的连接方式 | Number | 枚举值： 1、直连。 2、通过EMS连接。 | O |
| NE1_ScriptList | 被操作对象N指令集 | NE_ScriptListType | 指令集类型，定义参见NE_ScriptListType | O |

指令集类型定义（NE_ScriptListType）

| 参数英文名称 | 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NE_ID | 操作对象名称 | String | 网元在采集前置中的唯一标识 | M |
| OMC_CommandSet | 指令集 | String | 脚本执行按照脚本名称\同步异步\脚本的方式描述： { "CommandSet":[ { "CommandSet_name":"active","mode":"syn", "Command_List":{ "command1":[{ "": "ls"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }], "command2":[{ "": "cd"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }] "command3":[{ "": "cmd"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }] } }, { "CommandSet_name":"active_2M","mode":"asy", "Command_List":{ "command1":[{ "": "ls"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }], "command2":[{ "": "cd"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }] "command2":[{ "": "cmd"}, {">":"wget XXXX"}, {">": "quit" }] } } ] } |  |

- 输出参数(outputmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数类型 |  | 参数含义 |  | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resultSendCommandSet |  | string |  | 取值为“success”，表示调用成功，否则表示指令集下发调用错误，触发SOAPFault元素。 | M |
| authenticationResult |  | string |  | 鉴权失败结果，指令集下发操作调用成功，但是平台对应用鉴权失败时，反馈鉴权失败结果。 | M、C |

- 错误信息(faultmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数类型 | 参数含义 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- |
| faultSendCommandSet | string | 取值参见附录C。 | C |

      - 指令集执行结果

操作说明：

指令集执行结果接口采用WebService技术实现。统一采集与指令适配平台向智能监控系统反馈指令集执行结果。

接口消息定义：

- 所属接口服务(service)：InMSPService

- 所属接口类型(portType)：InMSServicePortType

- 接口操作名称(operation)：ReturnCommandSetResult

- 操作消息模式(implicitoperationType)：request-response-operation

- 接口操作描述(documentation)：统一采集与指令适配平台调用该操作向智能监控系统反馈指令集执行结果。

- 输入参数(inputmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serSupplier | 服务提供方 | string | 服务提供方，为系统代码。取值参见附录A。 | M |
| serCaller | 服务调用方 | string | 服务调用方，为系统代码。取值参见附录A。 | M |
| ProvinceID | 省份编码 | string | 省份编码，取值参见附录B。 | M |
| NE_ID | 操作对象编码 | string | 网元在采集前置中的唯一标识。 | M |
| CommandSet_Name | 任务ID | string | 任务ID | M |
| CommandSet_Return | 指令返回结果 | string | 取值形式如下： 指令1名称，执行状态（成功、超时、异常、其他），指令结果内容； 指令2名称，执行状态（成功、超时、异常、其他），指令结果内容； 指令n名称，执行状态（成功、超时、异常、其他），指令结果内容； … | M |

- 输出参数(outputmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数类型 |  | 参数含义 |  | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resultReturnCommandSetResult |  | string |  | 取值为“success”，表示调用成功，否则表示指令集执行结果调用错误，触发SOAPFault元素。 | M |

- 错误信息(faultmessagepart)：如下表所示

| 参数英文名称 | 参数类型 | 参数含义 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- |
| faultReturnCommandSetResult | string | 取值参见附录C。 | C |

- 接口交互数据

  - 概述

智能监控系统与统一采集与指令适配平台间交互数据主要为统一采集与指令适配平台上报的采集前置采集的告警数据，以及指令接口数据。

  - 告警数据（AlarmData）

| 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 说明 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省分编码 | ProvinceID | String | 省分编码，取值参见附录B。 | M |
| 告警开始标识 | AlarmStart | String | 代表一个告警消息开始。 | M |
| 接口版本号 | IntVersion | String | 接口协议版本号。 | M |
| 连续消息序号 | MsgSerial | Int | 连续的消息序号，2的32次方以后重新排序。 | M |
| 告警唯一标识 | AlarmUniqueId | String | 告警唯一标识，每个告警都不一样，包括活动告警和清除告警； 此属性和设备清除的关系：设备上来的清除告警唯一标识和活动告警的唯一标识不同； 和手工清除通知的关系： 手工清除通知的唯一标识和活动告警的唯一标识相同。 | M |
| 告警清除指纹 | ClearId | String | 告警清除指纹，活动告警的清除指纹，和设备上来的清除告警的清除指纹是相同的，只要满足清除指纹相同，清除告警就能将对应的一个或多个活动告警给清掉。 | M |
| 告警标准化标识 | StandardFlag | 整型 | 用于标识告警是否标准化成功。 1：未标准化 2：已匹配 3：未匹配 | O |
| 告警细分类型 | SubAlarmType | 整型 | 对于移动专业告警，填写告警细分类型，取值包括： 68：基站断站。 | MC |
| 告警对象标识 | NeId | String | 告警对象的唯一标识，即告警对象在采集前置中的资源ID。 | M |
| 告警对象名称 | LocateNeName | String | 定位到告警网元的具体细粒度对象，如link、cell等，他们的网元标识分别对应msc、基站。 | M |
| 告警对象类型 | LocateNeType | String | 告警对象的类型，如msc、bsc、link、cell等。 | M |
| 设备名称 | NeName | String | 设备名称 | M |
| 设备别名 | NeAlias | String | 设备的友好名称 | O |
| 设备类型 | EquipmentClass | String | 设备类型名称,告警设备类型参见附录D设备类型编码表。 | O |
| 网元IP | NeIp | String | 对于数据网管设备，填写IP | MC |
| 告警来源 | SystemName | String | 1、网元产生的告警：网元名称 2、网元管理系统产生的告警：OMC或EMS名称 3、网络管理系统产生的告警：网络管理系统名称 | M |
| 厂家标识 | Vendor | String | 厂家名称:设备厂家，厂家编码以告警ID中的厂家编码为准。 厂家编码表参见附录E。 | M |
| 网元版本 | Version | String | 厂家网元设备版本；保留告警发生时的网元版本。 | O |
| 告警工程状态 | LocateNeStatus | String | 专业网管上报的告警工程状态 | O |
| 工程号 | ProjectNo | String | 工程编号 | O |
| 工程名称 | ProjectName | String | 工程名称 | O |
| 工程开始时间 | ProjectStartTime | String | 时间字段格式采用：YYYY-MM-DD 24hh:mm:ss。 如果相关时间在系统侧要求粒度不到秒的时间字段可以补零处理。 | O |
| 工程结束时间 | ProjectEndTime | String | 时间字段格式采用：YYYY-MM-DD 24hh:mm:ss。 如果相关时间在系统侧要求粒度不到秒的时间字段可以补零处理。 | O |
| 定位信息 | LocateInfo | String | 告警正文中的定位信息 | M |
| 告警发生时间 | EventTime | String | 告警发生的时间，时间格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss | M |
| 告警清除时间 | CancelTime | String | 告警清除的时间，时间格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss | M |
| 告警发现时间 | DalTime | String | 智能监控系统采集到告警的时间，时间格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss | M |
| 厂家告警类型 | VendorAlarmType | String | 厂家原始告警类型。 | M |
| 厂家告警级别 | VendorSeverity | String | 厂家告警级别。 如：爱立信A1 | M |
| 网管告警级别 | AlarmSeverity | String | 网管告警级别： 1：一级 2：二级 3：三级 4：四级 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 厂家告警号 | VendorAlarmId | String | 厂家原始告警号 | M |
| 网管告警ID | NmsAlarmId | String | 中国联通对厂家告警的统一编码。 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 告警状态 | AlarmStatus | Int | 0：网元自动清除 1：活动告警 2：同步清除 | M |
| 告警确认状态 | AckFlag | Int | 0：未确认 1：以确认 | O |
| 告警确认时间 | AckTime | String | 时间格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss | O |
| 告警确认人 | AckUser | String | 告警确认人名称 | O |
| 告警标题 | AlarmTitle | String | 告警含义的简要概括 | M |
| 告警标准名 | StandardAlarmName | String | 标准化的名称，未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 不同厂家同类设备的告警标题可能不一样，需要统一；有些告警标题过长，需要简化（如爱立信的告警标题）；同一厂家不同版本的同一设备的告警标题需要标准化（如华为不同版本的BSC）；因此新增字段，显示该告警的规范名字。 | MC |
| 告警可能原因 | ProbableCauseTxt | String | 详细说明此告警的具体含义，产生原因等。 | M |
| 告警正文 | AlarmText | String | 告警正文全部内容 | M |
| 电路名称 | CircuitNo | String | 对于传输专业的告警，填写该告警影响的电路名称。如果影响多条电路，电路名称以逗号（半角）分开。 | MC |
| 端口速率 | PortRate | String | 发生告警的端口物理速率 | O |
| 专业 | Specialty | Int | 专业名称 1：移动网（含核心网、无线网） 2：传送网（含一干、二干、本地网） 3、数据网，（含169网骨干、169城域网、宽带接入网，IP承载A网，IP承载B网，移动数通） 4、固网交换网（含软交换、IMS） 5：动力环境 6：业务平台（含短信中心、WEB网关、VAC等）。 | M |
| 子专业 | BusinessSystem | String | 细分专业或具体业务系统 | M |
| 告警逻辑分类 | AlarmLogicClass | String | 标准化的告警逻辑分类名称。 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 告警逻辑子类 | AlarmLogicSubClass | String | 标准化的告警逻辑子类名称。 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 该事件对设备的影响 | EffectOnEquipment | Int | 该事件对设备造成影响程度： 1：设备全阻 2：可能设备全阻 3：设备局部故障 4：可能设备局部故障 5：设备性能下降 6：无影响 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 该事件对业务的影响 | EffectOnBusiness | Int | 该事件对业务的影响程度: 1：业务全阻 2：可能业务全阻 3：业务受影响 4：可能业务受影响 5：业务质量下降 6：无影响 未标准化前，此属性可选，标准化后，此属性必填。 | MC |
| 告警类别 | NmsAlarmType | Int | 1：设备告警 2：性能告警 | O |
| 是否需要上报集团 | SendGroupFlag | Int | 0：不需要上报 1：需要上报 | O |
| 关联标识 | RelatedFlag | Int | 0：无关联告警 1：有关联告警 该字段只是智能监控系统内部呈现的字段，对外接口中没有这个字段。 | O |
| 省 | AlarmProvince | String | 告警对象所在省份 | O |
| 告警地区 | AlarmRegion | String | 告警对象所在地区 | O |
| 县 | AlarmCounty | String | 告警对象所在县 | O |
| 局站 | Site | String | 告警相关局站信息 | O |
| 活动告警计数 | AlarmActCount | Int | 当前活动告警的重复计数。 | O |
| 对告标志 | CorrelateAlarmFlag | Int | 针对数据网管告警，需要标识该告警/事件是否有对告： 0：产生告警无对应清除告警； 1：产生告警有对应清除告警； | O |
| 派单状态 | SheetSendStatus | Int | 0、未派单 1、等待派单 2、人工中止派单（指人为判断不需要派单而中止派单） 3、系统抑制派单（如通过自动关联分析不对告警派单） 4、派单失败 5、自动派单成功 6、手工派单成功 | O |
| 工单状态 | SheetStatus | String | 草稿、待受理、处理中、处理完成、已归档、作废 | O |
| 工单号 | SheetNo | String | 电子运维中的工单号 | O |
| 告警备注 | AlarmMemo | String | 对告警操作的备注信息 | O |
| 告警结束标识 | AlarmEnd | String | 代表一条告警结束 | M |

- （规范性附录）
系统代码表

| 系统名称 | 系统代码 | 域代码 |
| --- | --- | --- |
| 资源管理系统 | RMS | rms |
| 智能监控系统 | InMS | inms |
| 电子运维系统 | EOMS | eoms |
| 统一采集与指令适配平台 | UCIAP | uciap |
| 注：域代码仅用于命名空间NS定义。 |  |  |

- （规范性附录）
省份/城市代码表

  - 省份代码表

| 属性编码 | 属性值名称 |
| --- | --- |
| 10 | 内蒙古 |
| 11 | 北京 |
| 13 | 天津 |
| 17 | 山东 |
| 18 | 河北 |
| 19 | 山西 |
| 22 | 澳门 |
| 30 | 安徽 |
| 31 | 上海 |
| 34 | 江苏 |
| 36 | 浙江 |
| 38 | 福建 |
| 50 | 海南 |
| 51 | 广东 |
| 59 | 广西 |
| 70 | 青海 |
| 71 | 湖北 |
| 74 | 湖南 |
| 75 | 江西 |
| 76 | 河南 |
| 79 | 西藏 |
| 81 | 四川 |
| 83 | 重庆 |
| 84 | 陕西 |
| 85 | 贵州 |
| 86 | 云南 |
| 87 | 甘肃 |
| 88 | 宁夏 |
| 89 | 新疆 |
| 90 | 吉林 |
| 91 | 辽宁 |
| 97 | 黑龙江 |

  - 城市代码表

| 属性编码 | 属性值名称 | 属性值描述 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 呼和浩特 |  |
| 102 | 包头 |  |
| 103 | 乌兰察布盟 |  |
| 104 | 伊克昭盟 |  |
| 105 | 巴延卓尔盟 |  |
| 106 | 乌海 |  |
| 107 | 赤峰 |  |
| 108 | 海拉尔 |  |
| 109 | 通辽 |  |
| 111 | 锡林浩特 |  |
| 112 | 哲里木盟 |  |
| 113 | 兴安盟 |  |
| 114 | 阿盟 |  |
| 115 | 呼盟 |  |
| 110 | 北京 |  |
| 130 | 天津 |  |
| 150 | 淄博 |  |
| 151 | 滨州 |  |
| 152 | 威海 |  |
| 153 | 临沂 |  |
| 154 | 日照 |  |
| 155 | 潍纺 |  |
| 156 | 东营 |  |
| 157 | 枣庄 |  |
| 158 | 济宁 |  |
| 159 | 荷泽 |  |
| 160 | 莱芜 |  |
| 161 | 烟台 |  |
| 166 | 青岛 |  |
| 170 | 济南 |  |
| 172 | 泰安 |  |
| 173 | 德州 |  |
| 174 | 聊城 |  |
| 180 | 沧州 |  |
| 181 | 唐山 |  |
| 182 | 秦皇岛 |  |
| 183 | 廊坊 |  |
| 184 | 张家口 |  |
| 185 | 邢台 |  |
| 186 | 邯郸 |  |
| 187 | 保定 |  |
| 188 | 石家庄 |  |
| 189 | 承德 |  |
| 720 | 衡水 |  |
| 190 | 太原 |  |
| 191 | 晋中 |  |
| 192 | 阳泉 |  |
| 193 | 大同 |  |
| 194 | 晋城 |  |
| 195 | 长治 |  |
| 196 | 运城 |  |
| 197 | 临汾 |  |
| 198 | 忻州 |  |
| 199 | 朔州 |  |
| 200 | 离石 |  |
| 220 | 澳门 |  |
| 300 | 马鞍山 |  |
| 301 | 蚌埠 |  |
| 302 | 安庆 |  |
| 303 | 芜湖 |  |
| 304 | 六安 |  |
| 305 | 合肥 |  |
| 306 | 阜阳 |  |
| 307 | 淮南 |  |
| 308 | 铜陵 |  |
| 309 | 巢湖 |  |
| 311 | 宣城 |  |
| 312 | 滁州 |  |
| 313 | 宿州 |  |
| 314 | 淮北 |  |
| 316 | 黄山 |  |
| 317 | 池州 |  |
| 318 | 亳州 |  |
| 310 | 上海 |  |
| 330 | 无锡 |  |
| 334 | 常熟 |  |
| 340 | 南京 |  |
| 343 | 镇江 |  |
| 346 | 连云港 |  |
| 348 | 盐城 |  |
| 349 | 宿迁 |  |
| 350 | 徐州 |  |
| 354 | 淮阴 |  |
| 358 | 南通 |  |
| 430 | 扬州 |  |
| 440 | 常州 |  |
| 445 | 泰州 |  |
| 450 | 苏州 |  |
| 360 | 杭州 |  |
| 362 | 湖州 |  |
| 363 | 嘉兴 |  |
| 364 | 舟山 |  |
| 365 | 绍兴 |  |
| 367 | 金华 |  |
| 370 | 宁波 |  |
| 468 | 衢州 |  |
| 469 | 丽水 |  |
| 470 | 温州 |  |
| 476 | 台州 |  |
| 380 | 福州 |  |
| 384 | 龙岩 |  |
| 385 | 莆田 |  |
| 386 | 宁德 |  |
| 387 | 南平 |  |
| 389 | 三明 |  |
| 390 | 厦门 |  |
| 395 | 漳州 |  |
| 480 | 泉州 |  |
| 501 | 海口 |  |
| 502 | 三亚 |  |
| 503 | 儋州 |  |
| 510 | 广州 |  |
| 520 | 湛江 |  |
| 525 | 汕尾 |  |
| 526 | 揭阳 |  |
| 528 | 梅州 |  |
| 530 | 佛山 |  |
| 531 | 潮州 |  |
| 533 | 潮阳 |  |
| 535 | 清远 |  |
| 536 | 肇庆 |  |
| 538 | 云浮 |  |
| 540 | 深圳 |  |
| 550 | 江门 |  |
| 556 | 中山 |  |
| 558 | 韶关 |  |
| 560 | 汕头 |  |
| 565 | 阳江 |  |
| 568 | 茂名 |  |
| 570 | 惠州 |  |
| 580 | 东莞 |  |
| 620 | 珠海 |  |
| 670 | 河源 |  |
| 678 | 顺德 |  |
| 588 | 贺州 |  |
| 589 | 贵港 |  |
| 590 | 防城港 |  |
| 591 | 南宁 |  |
| 592 | 桂林 |  |
| 593 | 柳州 |  |
| 594 | 梧州 |  |
| 595 | 玉林 |  |
| 596 | 百色 |  |
| 597 | 钦州 |  |
| 598 | 河池 |  |
| 599 | 北海 |  |
| 600 | 崇左 |  |
| 601 | 来宾 |  |
| 700 | 西宁 |  |
| 701 | 海东 |  |
| 702 | 格尔木 |  |
| 703 | 德令哈 |  |
| 704 | 海西洲 |  |
| 705 | 海南洲 |  |
| 706 | 海北洲 |  |
| 707 | 黄南州 |  |
| 708 | 果洛州 |  |
| 709 | 玉树州 |  |
| 710 | 武汉 |  |
| 711 | 宜昌 |  |
| 712 | 荆州 |  |
| 713 | 仙桃 |  |
| 714 | 黄冈 |  |
| 715 | 黄石 |  |
| 716 | 襄樊 |  |
| 717 | 孝感 |  |
| 718 | 鄂州 |  |
| 719 | 咸宁 |  |
| 721 | 十堰 |  |
| 722 | 神农架 |  |
| 723 | 随州 |  |
| 724 | 荆门 |  |
| 725 | 天门 |  |
| 726 | 潜江 |  |
| 727 | 恩施 |  |
| 741 | 长沙 |  |
| 742 | 株州 |  |
| 743 | 湘潭 |  |
| 744 | 衡阳 |  |
| 745 | 岳阳 |  |
| 746 | 浏阳 |  |
| 747 | 益阳 |  |
| 748 | 郴州 |  |
| 749 | 常德 |  |
| 791 | 娄底 |  |
| 792 | 邵阳 |  |
| 793 | 吉首 |  |
| 794 | 张家界 |  |
| 795 | 怀化 |  |
| 796 | 永州 |  |
| 740 | 景德镇 |  |
| 750 | 南昌 |  |
| 751 | 吉安 |  |
| 752 | 赣州 |  |
| 753 | 新余 |  |
| 754 | 鹰潭 |  |
| 755 | 九江 |  |
| 756 | 宜春 |  |
| 757 | 上饶 |  |
| 758 | 萍乡 |  |
| 759 | 抚州 |  |
| 760 | 郑州 |  |
| 761 | 洛阳 |  |
| 762 | 开封 |  |
| 763 | 焦作 |  |
| 764 | 新乡 |  |
| 765 | 许昌 |  |
| 766 | 漯河 |  |
| 767 | 安阳 |  |
| 768 | 商丘 |  |
| 769 | 平顶山 |  |
| 770 | 周口 |  |
| 771 | 驻马店 |  |
| 772 | 三门峡 |  |
| 773 | 濮阳 |  |
| 774 | 鹤壁 |  |
| 775 | 济源 |  |
| 776 | 信阳 |  |
| 777 | 南阳 |  |
| 790 | 拉萨 |  |
| 797 | 日喀则 |  |
| 798 | 山南 |  |
| 799 | 林芝 |  |
| 800 | 曲都 |  |
| 801 | 那曲 |  |
| 802 | 阿里 |  |
| 810 | 成都 |  |
| 811 | 雅安 |  |
| 812 | 西昌 |  |
| 813 | 攀枝花 |  |
| 814 | 乐山 |  |
| 815 | 泸州 |  |
| 816 | 内江 |  |
| 817 | 宜宾 |  |
| 818 | 自贡 |  |
| 819 | 眉山 |  |
| 820 | 达川 |  |
| 821 | 遂宁 |  |
| 822 | 南充 |  |
| 823 | 广安 |  |
| 824 | 绵阳 |  |
| 825 | 德阳 |  |
| 826 | 广元 |  |
| 827 | 巴中 |  |
| 828 | 康定 |  |
| 829 | 马尔康 |  |
| 830 | 资阳 |  |
| 831 | 重庆 |  |
| 832 | 涪陵 |  |
| 833 | 万县 |  |
| 834 | 黔江 |  |
| 835 | 巫山 |  |
| 840 | 宝鸡 |  |
| 841 | 西安 |  |
| 842 | 延安 |  |
| 843 | 渭南 |  |
| 844 | 咸阳 |  |
| 845 | 榆林 |  |
| 846 | 铜川 |  |
| 847 | 商洛 |  |
| 848 | 安康 |  |
| 849 | 汉中 |  |
| 785 | 铜仁 |  |
| 786 | 凯里 |  |
| 787 | 遵义 |  |
| 788 | 都匀 |  |
| 789 | 安顺 |  |
| 850 | 贵阳 |  |
| 851 | 毕节 |  |
| 852 | 兴义 |  |
| 853 | 六盘水 |  |
| 730 | 德宏 |  |
| 731 | 保山 |  |
| 732 | 文山 |  |
| 733 | 临沧 |  |
| 734 | 怒江 |  |
| 735 | 迪庆 |  |
| 736 | 西双版纳 |  |
| 860 | 昆明 |  |
| 861 | 红河 |  |
| 862 | 大理 |  |
| 863 | 丽江 |  |
| 864 | 楚雄 |  |
| 865 | 玉溪 |  |
| 866 | 曲靖 |  |
| 867 | 昭通 |  |
| 868 | 景洪 |  |
| 869 | 思茅 |  |
| 870 | 兰州 |  |
| 871 | 定西 |  |
| 872 | 平凉 |  |
| 873 | 庆阳 |  |
| 874 | 武威 |  |
| 875 | 张掖 |  |
| 876 | 嘉峪关 |  |
| 877 | 天水 |  |
| 878 | 临夏 |  |
| 879 | 白银 |  |
| 930 | 金昌 |  |
| 931 | 酒泉 |  |
| 961 | 甘南 |  |
| 960 | 陇南 |  |
| 880 | 银川 |  |
| 881 | 银南 |  |
| 882 | 银北 |  |
| 883 | 吴忠 |  |
| 884 | 石嘴山 |  |
| 885 | 固原 |  |
| 890 | 乌鲁木齐 |  |
| 891 | 昌吉 |  |
| 892 | 奎屯 |  |
| 893 | 石河子 |  |
| 894 | 吐鲁番 |  |
| 895 | 库尔勒 |  |
| 896 | 阿克苏 |  |
| 897 | 喀什 |  |
| 898 | 伊犁 |  |
| 899 | 克拉玛依 |  |
| 900 | 哈密 |  |
| 951 | 博乐 |  |
| 952 | 塔城 |  |
| 953 | 阿勒泰 |  |
| 954 | 克州 |  |
| 955 | 和田 |  |
| 901 | 长春 |  |
| 902 | 吉林 |  |
| 903 | 四平 |  |
| 904 | 松原 |  |
| 905 | 通化 |  |
| 906 | 辽源 |  |
| 907 | 白城 |  |
| 908 | 白山 |  |
| 909 | 延吉 |  |
| 910 | 沈阳 |  |
| 911 | 铁岭 |  |
| 912 | 鞍山 |  |
| 913 | 抚顺 |  |
| 914 | 本溪 |  |
| 915 | 丹东 |  |
| 916 | 锦州 |  |
| 917 | 营口 |  |
| 918 | 阜新 |  |
| 919 | 辽阳 |  |
| 920 | 朝阳 |  |
| 921 | 盘锦 |  |
| 922 | 葫芦岛 |  |
| 940 | 大连 |  |
| 971 | 哈尔滨 |  |
| 973 | 齐齐哈尔 |  |
| 976 | 佳木斯 |  |
| 981 | 大庆 |  |
| 988 | 牡丹江 |  |
| 989 | 绥化 |  |
| 990 | 黑河 |  |
| 991 | 鸡西 |  |
| 992 | 七台河 |  |
| 993 | 鹤岗 |  |
| 994 | 双鸭山 |  |
| 995 | 大兴安岭 |  |
| 996 | 伊春 |  |

- （规范性附录）
错误代码表

  - 错误代码表

| 错误代码 | 错误含义 |
| --- | --- |
| invalidService | 无效的服务请求 |
| errorSystemBusy | 系统忙，无法处理服务请求 |
| errorSystemService | 处理请求中发生错误 |
| errorSoapRequest | 错误的SOAP服务请求，如请求消息的格式不符合WSDL |
| errorServiceRequest | 服务请求中包含逻辑错误，如必填字段没有填写 |
| errorTimeout | 系统处理服务请求超时 |
| invalidParameter | 无效的输入参数 |
| illegalResourceKind | 无效的资源类别参数 |
| illegalResourceId | 无效的资源标识参数 |
| illegalScope | 无效的Scope参数 |
| illegalFilterFormat | 无效的Filter格式 |
| errorOther | 其他错误 |

- （规范性附录）
设备类型编码表

  - 设备类型编码表

| 专业 | 设备类型 | 设备类型编码 |
| --- | --- | --- |
| 空间 | 局站 | Building |
|  | 机房 | Machinery_Room |
| 传输 | EMS | EMS |
|  | 传输系统 | Trans_System |
|  | 传输设备 | PDH SDH MSTP WDM OTN PTN IPRAN ASON 微波 |
|  | 传输电路 | Circuit |
|  | 业务电路 | Circuit |
|  | 电路路由 | Circuit_route |
|  | 传输端口 | Port |
|  | 逻辑端口 | Port |
|  | 传输板卡 | Board_Config |
| 移动网 | BSC | BSC |
|  | BTS | BTS |
|  | RNC | RNC |
|  | Nodeb | Nodeb |
|  | 直放站 | Repeater |
|  | MSCServer | MSCServer |
|  | MSCPool | MSCPool |
|  | MGW | MGW |
|  | HLR | HLR |
|  | SGSN | SGSN |
|  | GGSN | GGSN |
|  | eNodeB | eNodeB |
|  | MME | MME |
|  | PGW | PGW |
|  | ServingGW | SGW |
|  | HSS-Fe | HSS-Fe |
|  | HSS-Be | HSS-Be |
|  | PCRF | PCRF |
|  | DRA | DRA |
|  | 小区（2/3/4G） | 2G小区：Cell 3G小区：Utrancell 4G小区：Eutrancell |
|  | 信令转接点（STP） | STP |
|  | 中继电路 | Trunk |
|  | 信令链路 | Link |
|  | 信令链路组 | Linkset |
| 动环 | 交流高低压配电设备 | High Voltage Distribution |
|  | 变压器 | Transformer |
|  | 直流配电设备 | DC_Dis_Panel |
|  | 整流器 | Rectifier |
|  | UPS | UPS |
|  | 直流-直流变换器 | DC_to_DC_Converter |
|  | 逆变器 | Inverter |
|  | 发电机组 | Generator System |
|  | 蓄电池组 | Phosphate Battery |
|  | 太阳能供电设备 | Solar/Wind_Equipment |
|  | 风能供电设备 | Solar/Wind_Equipment |
|  | 集中式（中央）空调 | Main Engine of Center Air Conditioner |
|  | 普通空调 | Air Conditioner |
|  | 机房专用空调 | Dedicated Air Conditioner |
| 接入网 | OLT设备 | OLT Equipment |
|  | OLT设备端口 | OLT Port |
|  | ONU设备 | ONU Equipment |
|  | ONU设备端口 | ONU Port |
|  | 板卡 | Board_Config |
| 数据网 | IP设备 | 路由器: Router 交换机: Switch |
|  | IP设备板卡 | Board_Config |
|  | IP设备端口 | Port |
|  | 中继电路 | Trunk |
| 固网交换 | 软交换控制设备 | Switch_Control_Equipment |
|  | 信令网关设备 | Signaling_Gateway_Equipment |
|  | 中继网关设备 | Trunk_Gateway_Equipment |
|  | 接入网关设备 | Acc_Gateway_Equipment |
|  | 软交换网设备端口 | Switch_Port |
|  | 中继群 | Tkgp |
|  | 信令链路 | Link |
|  | 信令链路组 | Linkset |
|  | 中继电路 | Trunk |
| 增值业务 | 业务平台 | System_Type |
|  | 服务器设备 | Ens |
|  | 存储设备 | Raid |
|  | 网络设备 | Internet_Equipment |
|  | 其他设备 | Other_Equipment |
|  | 平台软件 | Platform_Software |

- （规范性附录）
厂家编码表

  - 厂家编码表

| 厂家名 | 厂家中文名 | 厂家编码 |
| --- | --- | --- |
| INTECH | 英泰克 | -2 |
| ALCATEL | 阿尔卡特 | 0 |
| ERICSSON | 爱立信 | 1 |
| ITATEL | ITATEL | 2 |
| MOTOROLA | 摩托罗拉 | 3 |
| NOKIA | 诺基亚 | 4 |
| NORTEL | 北电 | 5 |
| SIEMENS | 西门子 | 6 |
| 中兴 | 中兴 | 7 |
| 华为 | 华为 | 8 |
| DATANG | 大唐 | 9 |
| LUCENT | 朗讯 | 10 |
| 东信北邮 | 东信北邮 | 11 |
| Bell | 贝尔 | 12 |
| 康维 | 康维 | 13 |
| BISC | BISC | 14 |
| SANSUNG | 三星 | 15 |
| 首信 | 首信 | 16 |
| CISCO | 思科 | 17 |
| Starent | Starent | 18 |
| NetScreen | NetScreen | 19 |
| 罗捷克 | 罗捷克 | 20 |
| 银讯 | 银讯 | 21 |
| UT斯达康 | UT斯达康 | 22 |
| 建利尔 | 建利尔 | 23 |
| 深讯 | 深讯 | 24 |
| 北纬 | 北纬 | 25 |
| 亚信 | 亚信 | 27 |
| 金鹏 | 金鹏 | 28 |
| SIEMENSQ3 | 西门子Q3 | 60 |
| 其他 | 其他 | 99 |
| IBM | IBM | 101 |
| SUN | SUN | 102 |
| COMPAQ | 康柏 | 103 |
| HP | 惠普 | 104 |
| 联想 | 联想 | 105 |
| 方正 | 方正 | 106 |
| 长城 | 长城 | 107 |
| DELL | 戴尔 | 108 |
| TCL | TCL | 109 |
| 实达 | 实达 | 110 |
| 海信 | 海信 | 111 |
| 京信 | 京信 | 120 |
| 三元达 | 三元达 | 121 |
| 上通 | 上通 | 122 |
| 澳通 | 澳通 | 123 |
| 先创 | 先创 | 124 |
| 深圳中科典 | 深圳中科典 | 125 |
| 西岸先创 | 西岸先创 | 126 |
| 杭州东信 | 杭州东信 | 127 |
| 深圳中科典 | 深圳中科典 | 128 |
| 陕西天汇 | 陕西天汇 | 129 |
| 杭州东信 | 杭州东信 | 130 |
| 泉州泰克 | 泉州泰克 | 131 |
| LINUX | LINUX | 133 |
| WINDOWS | WINDOWS | 134 |
| LINKTRUST(安氏领信) | LINKTRUST(安氏领信) | 135 |
| BOCO | 亿阳 | 150 |
| 鼎桥 | 鼎桥 | 200 |
| 新邮通 | 新邮通 | 201 |
| 烽火 | 烽火 | 202 |
| 普天 | 普天 | 203 |
| 艾默生 | 艾默生 | 204 |
| 鑫干线 | 鑫干线 | 205 |
| APC | APC | 206 |
| syniverse | syniverse | 207 |
| DUM | DUM | 208 |
| EPOWER | EPOWER | 209 |
| IMV | IMV | 210 |
| MGE | MGE | 211 |
| 爱克赛 | 爱克赛 | 212 |
| 澳新 | 澳新 | 213 |
| 邦讯 | 邦讯 | 214 |
| 北京四维安通 | 北京四维安通 | 215 |
| 北京中创纪 | 北京中创纪 | 216 |
| 贝斯特(BEST) | 贝斯特(BEST) | 217 |
| 波力 | 波力 | 218 |
| 春兰空调 | 春兰空调 | 219 |
| 大诚 | 大诚 | 220 |
| 动力源 | 动力源 | 221 |
| 合广 | 合广 | 222 |
| 康大奈特 | 康大奈特 | 223 |
| 力博特 | 力博特 | 224 |
| 梅兰日兰 | 梅兰日兰 | 225 |
| 南方电子 | 南方电子 | 226 |
| 普天洲际 | 普天洲际 | 227 |
| 侨虹 | 侨虹 | 228 |
| 三菱 | 三菱 | 229 |
| 施威特克 | 施威特克 | 230 |
| 索克曼 | 索克曼 | 232 |
| 天河 | 天河 | 233 |
| 通力环 | 通力环 | 234 |
| 威科姆 | 威科姆 | 235 |
| 武汉洲际 | 武汉洲际 | 236 |
| 先控(APC) | 先控(APC) | 237 |
| 新电源 | 新电源 | 238 |
| 兴安 | 兴安 | 239 |
| 亚澳 | 亚澳 | 240 |
| 移联信达 | 移联信达 | 241 |
| 易达 | 易达 | 242 |
| 意华宝 | 意华宝 | 243 |
| 意科 | 意科 | 244 |
| 中创 | 中创 | 245 |
| 中达 | 中达 | 246 |
| 中恒 | 中恒 | 247 |
| 洲际 | 洲际 | 248 |
| 珠江 | 珠江 | 249 |
| 东软 | 东软 | 250 |
| 浪潮 | 浪潮 | 251 |
| Juniper | Juniper | 300 |
| EMC | EMC | 301 |
| ORACLE | ORACLE | 302 |
| Sybase | Sybase | 303 |
| BEA | BEA | 304 |
| Microsoft | 微软 | 305 |
| Checkpoint | Checkpoint | 306 |
| 3COM | 3COM | 307 |
| STK | STK | 308 |
| Extreme | Extreme | 309 |
| 国人 | 国人 | 310 |
| WAPI | WAPI | 311 |
| F5 | F5 | 312 |
| 安耐特 | 安耐特 | 313 |
| 华为3COM | 华为3COM | 314 |
| MYSQL | MYSQL | 315 |
| VERITAS | VERITAS | 316 |
| APACHE | APACHE | 317 |
| Citrix | Citrix | 318 |
| H3C | H3C | 319 |
| Maipu | Maipu | 320 |
| Redback Networks | Redback Networks | 321 |
| 天融信 | 天融信 | 322 |
| raisecom | 瑞斯康达 | 323 |
| 傲天动联 | 傲天动联 | 324 |
| ZHIDAKANG | 智达康 | 325 |
| SHUANGDENG | 双登 | 326 |
| GUANGYU | 光宇 | 327 |
| YADA | 雅达 | 328 |
| HUADA | 华达 | 329 |
| XIANGZHENG | 祥正 | 330 |
| NANDU | 南都 | 331 |
| GEMTEK | GEMTEK | 332 |
| ZHIZHEN | 直真 | 333 |
| 大金 | 大金 | 334 |
| 三洋 | 三洋 | 335 |
| 海尔 | 海尔 | 336 |
| 松下 | 松下 | 337 |
| 美的 | 美的 | 338 |
| JDC | JDC | 339 |
| 格力 | 格力 | 340 |
| 华凌 | 华凌 | 341 |
| 三菱重工海尔 | 三菱重工海尔 | 342 |
| 广州松下 | 广州松下 | 343 |
| 三菱海尔 | 三菱海尔 | 344 |
| 广州美的 | 广州美的 | 345 |
| 珠海格力 | 珠海格力 | 346 |
| 大连三洋 | 大连三洋 | 347 |
| 登高 | 登高 | 348 |
| 江南印象 | 江南印象 | 349 |
| 三菱重工 | 三菱重工 | 350 |
| 上海三菱电机 | 上海三菱电机 | 351 |
| 三菱电机 | 三菱电机 | 352 |
| 闻锺苑 | 闻锺苑 | 353 |
| 五峰 | 五峰 | 354 |
| 上海三菱 | 上海三菱 | 355 |
| 三凌 | 三凌 | 356 |
| 佳力图 | 佳力图 | 357 |
| 海洛斯 | 海洛斯 | 358 |
| 登科 | 登科 | 359 |
| 阿尔西 | 阿尔西 | 360 |
| 罗兰 | 罗兰 | 361 |
| 汤浅 | 汤浅 | 362 |
| 德克 | 德克 | 363 |
| 理士奥 | 理士奥 | 364 |
| GNB | GNB | 365 |
| C&D | C&D | 366 |
| 霍克 | 霍克 | 367 |
| 艾默森 | 艾默森 | 368 |
| 灯塔 | 灯塔 | 369 |
| 昊诚 | 昊诚 | 370 |
| 卧龙 | 卧龙 | 371 |
| LIBERTY | LIBERTY | 372 |
| 理士 | 理士 | 373 |
| Phoenix | Phoenix | 374 |
| SETER | SETER | 375 |
| 盾牌 | 盾牌 | 376 |
| 亚奥 | 亚奥 | 377 |
| GE | GE | 378 |
| POWSYS | POWSYS | 379 |
| 波利 | 波利 | 380 |
| 非凡 | 非凡 | 381 |
| 江苏宝狮电器 | 江苏宝狮电器 | 382 |
| 江苏省通信设备厂 | 江苏省通信设备厂 | 383 |
| 江苏星信 | 江苏星信 | 384 |
| 雷乐士 | 雷乐士 | 385 |
| 梅兰 | 梅兰 | 386 |
| 能威 | 能威 | 387 |
| 伟博 | 伟博 | 388 |
| 卧龙灯塔 | 卧龙灯塔 | 389 |
| 中博 | 中博 | 390 |
| ABB | ABB | 391 |
| 安网电力 | 安网电力 | 392 |
| 昌盛电器 | 昌盛电器 | 393 |
| 帝一 | 帝一 | 394 |
| 国电南自 | 国电南自 | 395 |
| 江都宝狮 | 江都宝狮 | 396 |
| 解放军3304厂 | 解放军3304厂 | 397 |
| 南京博普电气 | 南京博普电气 | 398 |
| 南自通华 | 南自通华 | 399 |
| 上海成套 | 上海成套 | 400 |
| 上海瀛佳电器 | 上海瀛佳电器 | 401 |
| 施奈德 | 施奈德 | 402 |
| 无锡博尔 | 无锡博尔 | 403 |
| 无锡成套 | 无锡成套 | 404 |
| 宜兴博艾 | 宜兴博艾 | 405 |
| 浙江成套 | 浙江成套 | 406 |
| 镇江电器 | 镇江电器 | 407 |
| 本田 | 本田 | 408 |
| 滨松 | 滨松 | 409 |
| 道依茨 | 道依茨 | 410 |
| 风帆 | 风帆 | 411 |
| 河南佛光 | 河南佛光 | 412 |
| 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 413 |
| 凯讯 | 凯讯 | 414 |
| 康明斯 | 康明斯 | 415 |
| 科勒 | 科勒 | 416 |
| 科泰 | 科泰 | 417 |
| 帕金斯 | 帕金斯 | 418 |
| 统一 | 统一 | 419 |
| 威尔逊 | 威尔逊 | 420 |
| 无锡电力 | 无锡电力 | 421 |
| 无锡开普 | 无锡开普 | 422 |
| 无锡凯马 | 无锡凯马 | 423 |
| 辛普生 | 辛普生 | 424 |
| 雅马哈 | 雅马哈 | 425 |
| 广东顺德 | 广东顺德 | 426 |
| 海南金盘 | 海南金盘 | 427 |
| 杭州中恒 | 杭州中恒 | 428 |
| 江苏华鹏 | 江苏华鹏 | 429 |
| 南京空气开关厂 | 南京空气开关厂 | 430 |
| 上海变压器厂 | 上海变压器厂 | 431 |
| 上海昊德 | 上海昊德 | 432 |
| 顺特电气 | 顺特电气 | 433 |
| 江苏宝狮电气 | 江苏宝狮电气 | 434 |
| 苏信 | 苏信 | 435 |
| 泰兴星信 | 泰兴星信 | 436 |
| 东方世纪 | 东方世纪 | 437 |
| 东方通信 | 东方通信 | 438 |
| 东方信联 | 东方信联 | 439 |
| 福建邮科所 | 福建邮科所 | 440 |
| 广州阿尔创 | 广州阿尔创 | 441 |
| 广州埃信 | 广州埃信 | 442 |
| 南京万全 | 南京万全 | 443 |
| 上海东洲 | 上海东洲 | 444 |
| 上海欣民 | 上海欣民 | 445 |
| 深圳云海 | 深圳云海 | 446 |
| 沈阳奥维 | 沈阳奥维 | 447 |
| 武汉虹信 | 武汉虹信 | 448 |
| 西瑞克斯 | 西瑞克斯 | 449 |
| 浙江三维 | 浙江三维 | 450 |
| 浙江卓信 | 浙江卓信 | 451 |
| 镕灏通信 | 镕灏通信 | 452 |
| 鑫众通信 | 鑫众通信 | 453 |
| NEC | NEC | 454 |
| ECI | ECI | 455 |
| 华环 | 华环 | 456 |
| 富士通 | 富士通 | 457 |
| 长征 | 长征 | 458 |
| 博耳 | 博耳 | 459 |
| 合力 | 合力 | 460 |
| 南洋 | 南洋 | 461 |
| 长兴 | 长兴 | 462 |
| CNS | CNS | 463 |
| GCK | GCK | 464 |
| 中源电气 | 中源电气 | 465 |
| 上海电器厂 | 上海电器厂 | 466 |
| 上海精达 | 上海精达 | 467 |
| 鸿电电气 | 鸿电电气 | 468 |
| 华冠 | 华冠 | 469 |
| 上海斯米克 | 上海斯米克 | 470 |
| GCS | GCS | 471 |
| 正泰 | 正泰 | 472 |
| 新电元 | 新电元 | 473 |
| 川崎机电 | 川崎机电 | 474 |
| 英国深海 | 英国深海 | 475 |
| 武开 | 武开 | 476 |
| 先源 | 先源 | 477 |
| 邮电部北京通信 | 邮电部北京通信 | 478 |
| 北京邮电 | 北京邮电 | 479 |
| 银泰 | 银泰 | 480 |
| 佳力 | 佳力 | 481 |
| 国通 | 国通 | 482 |
| 中商 | 中商 | 483 |
| 长空 | 长空 | 484 |
| 盛隆电气 | 盛隆电气 | 485 |
| 武汉江北 | 武汉江北 | 486 |
| 宁波天安 | 宁波天安 | 487 |
| 浙宝电器 | 浙宝电器 | 488 |
| MVNEX | MVNEX | 489 |
| 宏达电器 | 宏达电器 | 490 |
| 森高 | 森高 | 491 |
| 鑫龙电器 | 鑫龙电器 | 492 |
| 黄华电气 | 黄华电气 | 493 |
| 人民电器 | 人民电器 | 494 |
| 电控 | 电控 | 495 |
| 武昌电控 | 武昌电控 | 496 |
| 紫电 | 紫电 | 497 |
| 温州开元 | 温州开元 | 498 |
| HYDQ | HYDQ | 499 |
| 上海一开 | 上海一开 | 500 |
| 华信通 | 华信通 | 501 |
| TIANJIAN | TIANJIAN | 502 |
| 高达 | 高达 | 503 |
| 英特吉 | 英特吉 | 504 |
| 博西 | 博西 | 505 |
| 新洲际 | 新洲际 | 506 |
| 乔宏 | 乔宏 | 507 |
| 北京博西 | 北京博西 | 508 |
| EMERSON | EMERSON | 509 |
| 武汉邮电 | 武汉邮电 | 510 |
| 施耐德 | 施耐德 | 511 |
| AGISSON | AGISSON | 512 |
| Nader | Nader | 513 |
| 台达 | 台达 | 514 |
| 湖北移动 | 湖北移动 | 515 |
| 浙江乔宏有限公司 | 浙江乔宏有限公司 | 516 |
| SWICHTEC | SWICHTEC | 517 |
| 州际 | 州际 | 518 |
| 康舒 | 康舒 | 519 |
| 澳星 | 澳星 | 520 |
| 武汉禾通 | 武汉禾通 | 521 |
| 北京艺能通信有限公司 | 北京艺能通信有限公司 | 522 |
| 武汉利信 | 武汉利信 | 523 |
| 国光 | 国光 | 524 |
| 艾诺斯华达 | 艾诺斯华达 | 525 |
| YUASA | YUASA | 526 |
| NARADA | NARADA | 527 |
| SuperSafe | SuperSafe | 528 |
| COSLIGHT | COSLIGHT | 529 |
| PowerSafe | PowerSafe | 530 |
| SAIL | SAIL | 531 |
| 艾诺斯 | 艾诺斯 | 532 |
| Potevio | Potevio | 533 |
| 哈尔滨光华 | 哈尔滨光华 | 534 |
| 骆驼 | 骆驼 | 535 |
| 易事特 | 易事特 | 536 |
| 美国埃克赛德 | 美国埃克赛德 | 537 |
| 三达电池 | 三达电池 | 538 |
| STAR | STAR | 539 |
| SuperPower | SuperPower | 540 |
| 昊城 | 昊城 | 541 |
| 浙江南通 | 浙江南通 | 542 |
| 科华 | 科华 | 543 |
| GENESIS | GENESIS | 544 |
| 华维 | 华维 | 545 |
| 中移 | 中移 | 546 |
| 长宏 | 长宏 | 547 |
| 陕西通信器材厂 | 陕西通信器材厂 | 548 |
| 有利 | 有利 | 549 |
| 文登 | 文登 | 550 |
| 华日 | 华日 | 551 |
| 长虹 | 长虹 | 552 |
| 西安群力 | 西安群力 | 553 |
| 西电电子 | 西电电子 | 554 |
| 德赛 | 德赛 | 555 |
| 西安金星电气有限公司 | 西安金星电气有限公司 | 556 |
| 西安高压开关电器成套厂 | 西安高压开关电器成套厂 | 557 |
| 深圳耐吉 | 深圳耐吉 | 558 |
| 陕西建筑电器厂 | 陕西建筑电器厂 | 559 |
| 西安新兴电器厂 | 西安新兴电器厂 | 560 |
| 天水 | 天水 | 561 |
| 西安电器开关厂 | 西安电器开关厂 | 562 |
| 鲁瑞先行 | 鲁瑞先行 | 563 |
| 天津久安 | 天津久安 | 564 |
| 上海正普通信设备厂 | 上海正普通信设备厂 | 565 |
| 西安安圣 | 西安安圣 | 566 |
| 汉中变压器厂 | 汉中变压器厂 | 567 |
| 华雷机电有限公司 | 华雷机电有限公司 | 568 |
| 西北电器开关厂 | 西北电器开关厂 | 569 |
| 西安微电机厂 | 西安微电机厂 | 570 |
| 陕西金山 | 陕西金山 | 571 |
| 国正 | 国正 | 572 |
| 雁通 | 雁通 | 573 |
| 深圳超业 | 深圳超业 | 574 |
| 深圳日海 | 深圳日海 | 575 |
| 陕西省通信设备厂 | 陕西省通信设备厂 | 576 |
| 咸阳秦川电器设备厂 | 咸阳秦川电器设备厂 | 577 |
| 西安晨光 | 西安晨光 | 578 |
| 上海上格 | 上海上格 | 579 |
| 非标 | 非标 | 580 |
| 正宇电器 | 正宇电器 | 581 |
| 西安莲湖 | 西安莲湖 | 582 |
| 华通 | 华通 | 583 |
| 陕西中信电力 | 陕西中信电力 | 584 |
| 安康水电设计院电器厂 | 安康水电设计院电器厂 | 585 |
| 陕西瑞达 | 陕西瑞达 | 586 |
| 德力西集团有限公司 | 德力西集团有限公司 | 587 |
| 中建西北院配电节能研究所 | 中建西北院配电节能研究所 | 588 |
| 陕西通信设备厂 | 陕西通信设备厂 | 589 |
| 宏远 | 宏远 | 590 |
| 新太科技 | 新太科技 | 591 |
| 陕西拓飙 | 陕西拓飙 | 592 |
| 西安瑞龙电器有限公司 | 西安瑞龙电器有限公司 | 593 |
| 华光 | 华光 | 594 |
| 山西吉天利 | 山西吉天利 | 595 |
| 爱维达 | 爱维达 | 596 |
| 威海文龙 | 威海文龙 | 597 |
| 劲贝 | 劲贝 | 598 |
| 陕西国力 | 陕西国力 | 599 |
| 丰日 | 丰日 | 600 |
| 文隆 | 文隆 | 601 |
| 美国大力神 | 美国大力神 | 602 |
| 宇奥 | 宇奥 | 603 |
| WEBEST | WEBEST | 604 |
| 国际久保 | 国际久保 | 605 |
| 奔驰 | 奔驰 | 606 |
| 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯 | 607 |
| 底特律 | 底特律 | 608 |
| 法亚空调 | 法亚空调 | 609 |
| 加力图 | 加力图 | 610 |
| 斯图司 | 斯图司 | 611 |
| 思泰登高 | 思泰登高 | 612 |
| 立波特 | 立波特 | 613 |
| 依米康 | 依米康 | 614 |
| 衡孚 | 衡孚 | 615 |
| 广州科龙 | 广州科龙 | 616 |
| 特灵 | 特灵 | 617 |
| 华宝 | 华宝 | 618 |
| 华菱 | 华菱 | 619 |
| 郑和天祥 | 郑和天祥 | 620 |
| 西安秦骊开关厂 | 西安秦骊开关厂 | 621 |
| 西开 | 西开 | 622 |
| 西安天正 | 西安天正 | 623 |
| 华威 | 华威 | 624 |
| 欧伏 | 欧伏 | 625 |
| 西北设计研究院 | 西北设计研究院 | 626 |
| Radware | Radware | 627 |
| 奥克斯 | 奥克斯 | 628 |
| 科龙 | 科龙 | 629 |
| 德国阳光 | 德国阳光 | 630 |
| 天集 | 天集 | 631 |
| ROCKET | ROCKET | 632 |
| SUNLIGHT | SUNLIGHT | 633 |
| 龙源 | 龙源 | 634 |
| 海宝 | 海宝 | 635 |
| 圣阳 | 圣阳 | 636 |
| SENRY | SENRY | 637 |
| 格兰富 | 格兰富 | 638 |
| 申涟 | 申涟 | 639 |
| 丹麦格兰富 | 丹麦格兰富 | 640 |
| 上虞联丰 | 上虞联丰 | 641 |
| 上海通信电源 | 上海通信电源 | 642 |
| 盛道电力 | 盛道电力 | 643 |
| 中达电通 | 中达电通 | 644 |
| 上海电信设备 | 上海电信设备 | 645 |
| 法国索高美电器公司 | 法国索高美电器公司 | 646 |
| 捷联 | 捷联 | 647 |
| 海滨电气 | 海滨电气 | 648 |
| 上海广电 | 上海广电 | 649 |
| 天灵开关 | 天灵开关 | 650 |
| 晨东电力 | 晨东电力 | 651 |
| 建东 | 建东 | 652 |
| 凯华电源 | 凯华电源 | 653 |
| 苏州龙源电力工程有限公司 | 苏州龙源电力工程有限公司 | 654 |
| 中达斯米克 | 中达斯米克 | 655 |
| 艾苏威尔 | 艾苏威尔 | 656 |
| 温州昌泰 | 温州昌泰 | 657 |
| 华仪 | 华仪 | 658 |
| 斯达四方 | 斯达四方 | 659 |
| 英耐杰 | 英耐杰 | 660 |
| 奇特 | 奇特 | 661 |
| 新宇 | 新宇 | 662 |
| 双成 | 双成 | 663 |
| TAMCO | 泰高 | 664 |
| 舟山开关厂 | 舟山开关厂 | 665 |
| 法西电 | 法西电 | 666 |
| 奥林匹亚 | 奥林匹亚 | 667 |
| 强鹿 | 强鹿 | 668 |
| 翰林科技 | 翰林科技 | 669 |
| 舜兴 | 舜兴 | 670 |
| 新世 | 新世 | 671 |
| 新昌新明 | 新昌新明 | 672 |
| 南自电气 | 南自电气 | 673 |
| ASCO | ASCO | 674 |
| 浙江巨兰格 | 浙江巨兰格 | 675 |
| 依网科技 | 依网科技 | 676 |
| 科士达 | 科士达 | 677 |
| 宁通 | 宁通 | 678 |
| 杭州更新 | 杭州更新 | 679 |
| 浙江振民 | 浙江振民 | 680 |
| 天洲电器 | 天洲电器 | 681 |
| 镇海前卫 | 镇海前卫 | 682 |
| 嘉兴电气成套 | 嘉兴电气成套 | 683 |
| 威尔 | 威尔 | 684 |
| 杭州地网 | 杭州地网 | 685 |
| 浙江邮电器材 | 浙江邮电器材 | 686 |
| 威尔贝特 | 威尔贝特 | 687 |
| 诸暨通讯 | 诸暨通讯 | 688 |
| 余姚天鸿 | 余姚天鸿 | 689 |
| 华明 | 华明 | 690 |
| 杭州信通 | 杭州信通 | 691 |
| 浙安 | 浙安 | 692 |
| 精益电器 | 精益电器 | 693 |
| 天洲集团 | 天洲集团 | 694 |
| 立新 | 立新 | 695 |
| 杭开 | 杭开 | 696 |
| 明珠 | 明珠 | 697 |
| 杭电 | 杭电 | 698 |
| 隆兴 | 隆兴 | 699 |
| 电信器材 | 电信器材 | 700 |
| 杭控 | 杭控 | 701 |
| 华鑫 | 华鑫 | 702 |
| 神州数码 | 神州数码 | 703 |
| 格林耐特 | 格林耐特 | 704 |
| 浙大灵通 | 浙大灵通 | 705 |
| TP-LINK | TP-LINK | 706 |
| works | 沃克斯 | 707 |
| femtel | 飞烽通信 | 708 |
| BravoTechInc | 博威科技 | 709 |
| 申瓯 | 申瓯 | 710 |
| APM-16 | APM-16 | 711 |
| CNT-85 | CNT-85 | 712 |
| FEO51 | FEO51 | 713 |
| FLOWSERVE | FLOWSERVE | 714 |
| HM | HM | 715 |
| IDCE-6100 | IDCE-6100 | 716 |
| LEM | LEM | 717 |
| MIDTRONICS | 密特 | 718 |
| MINHUI | MINHUI | 719 |
| Ml2473A | Ml2473A | 720 |
| MODEL 4102 | MODEL 4102 | 721 |
| pendulum | pendulum | 722 |
| PM6685R | PM6685R | 723 |
| R&S | 罗德施瓦茨 | 724 |
| SGT | SGT | 725 |
| VISION | 威神 | 726 |
| WALL GROUP | WALL GROUP | 727 |
| ZHAOXIN | ZHAOXIN | 728 |
| 爱捷 | 爱捷 | 729 |
| 爱沃生电子有限公司 | 爱沃生电子有限公司 | 730 |
| 安伏（苏州）电子有限公司 | 安伏 | 731 |
| 安捷伦 | 安捷伦 | 732 |
| 安立 | 安立 | 733 |
| 奥源 | 奥源 | 734 |
| 澳普力特 | 澳普力特 | 735 |
| 博文 | 博文 | 736 |
| 北京电表厂 | 北京电表厂 | 737 |
| 北京内柴油机 | 北京内柴油机 | 738 |
| 北京远东仪表有限公司 | 北京远东仪表有限公司 | 739 |
| 北京远泰 | 北京远泰 | 740 |
| 贝尔金 | 贝尔金 | 741 |
| 飙王 | 飙王 | 742 |
| 昌华 | 昌华 | 743 |
| 成都标定科技有限责任公司 | 标定 | 744 |
| 达伽马 | 达伽马 | 745 |
| 大唐联芯 | 大唐联芯 | 746 |
| 大沃 | 大沃 | 747 |
| 德国SIBA | 德国SIBA | 748 |
| 德图 | 德图 | 749 |
| 东崎电气有限公司 | 东崎 | 750 |
| 佛山广特 | 广特 | 751 |
| 福安变压器厂 | 福安变压器厂 | 752 |
| 福建三明开关厂 | 福建三明开关厂 | 753 |
| 福建森达电气有限公司 | 森达 | 754 |
| 福建漳州芗城精铭开关厂 | 精铭 | 755 |
| 福禄克 | 福禄克 | 756 |
| 福州变压器厂 | 福州变压器厂 | 757 |
| 福州德建 | 德建 | 758 |
| 福州第一开关厂 | 福州第一开关厂 | 759 |
| 福州飞讯 | 飞讯 | 760 |
| 福州福光电子有限公司 | 福州福光电子有限公司 | 761 |
| 福州华泰 | 华泰 | 762 |
| 福州凌力 | 凌力 | 763 |
| 福州天宇 | 天宇 | 764 |
| 福州同益通用电器公司 | 同益 | 765 |
| 福州亿力电器 | 亿力 | 766 |
| 富士 | 富士 | 767 |
| 高田 | 高田 | 768 |
| 固安祥电气有限公司 | 固安祥电气有限公司 | 769 |
| 光迅 | 光迅 | 770 |
| 广东高新兴 | 高新兴 | 771 |
| 广东省汕头市兆华电业有限公司 | 兆华 | 772 |
| 广东一力 | 一力 | 773 |
| 广州奇胜电器有限公司 | 广州奇胜电器有限公司 | 774 |
| 硅谷通信设备有限公司 | 硅谷通信设备有限公司 | 775 |
| 桂林天普 | 桂林天普 | 776 |
| 国祥空调有限公司 | 国祥 | 777 |
| 海湾安全技术公司 | 海湾安全技术公司 | 778 |
| 杭州鸿雁 | 鸿雁 | 779 |
| 杭州华泰 | 杭州华泰 | 780 |
| 杭州临安万利 | 万利 | 781 |
| 杭州欣美 | 欣美 | 782 |
| 杭州征达电子科技有限公司 | 杭州征达电子科技有限公司 | 783 |
| 杭州之江开关股份有限公司 | 杭州之江开关股份有限公司 | 784 |
| 禾宝 | 禾宝 | 785 |
| 合肥美菱集团 | 美菱 | 786 |
| 宏邦 | 宏邦 | 787 |
| 湖南亿信安科技有限公司 | 亿信安 | 788 |
| 华博 | 华博 | 789 |
| 华佳电器厂 | 华佳电器厂 | 790 |
| 华通机电集团公司 | 华通机电集团公司 | 791 |
| 华源凯马 | 凯马 | 792 |
| 环宇集团有限公司 | 环宇 | 793 |
| 皇冠 | 皇冠 | 794 |
| 黄青蛙 | 黄青蛙 | 795 |
| 济南金曼克电气有限公司 | 金曼克 | 796 |
| 简易挂箱 | 简易挂箱 | 797 |
| 江苏靖江远东通信设备厂 | 远东 | 798 |
| 江苏荣联 | 荣联 | 799 |
| 江苏省江阴电器开关厂 | 江苏省江阴电器开关厂 | 800 |
| 江西亚珀变电设备有限公司 | 亚珀 | 801 |
| 金川 | 金川 | 802 |
| 金利达电器有限公司 | 金利达电器有限公司 | 803 |
| 劲力 | 劲力 | 804 |
| 晋江开关厂 | 晋江开关厂 | 805 |
| 靖江市远东通信设备厂 | 远东 | 806 |
| 君达时代仪器有限公司 | 君达时代仪器有限公司 | 807 |
| 凯翔高科 | 凯翔高科 | 808 |
| 凯信 | 凯信 | 809 |
| 凯旋 | 凯旋 | 810 |
| 科林泰克能源技术有限公司 | 科林泰克 | 811 |
| 科硕 | 科硕 | 812 |
| 库柏西安熔断器制造公司 | 库柏西安熔断器制造公司 | 813 |
| 乐清市冀泰电力工具厂 | 乐清市冀泰电力工具厂 | 814 |
| 雷盾 | 雷盾 | 815 |
| 雷泰光电 | 雷泰光电 | 816 |
| 良机实业股份有限公司 | 良机 | 817 |
| 凌力 | 凌力 | 818 |
| 美国密特 | 美国密特 | 819 |
| 美国鸟牌 | 美国鸟牌 | 820 |
| 闽东变压器厂 | 闽东变压器厂 | 821 |
| 闽东电机厂 | 闽东电机厂 | 822 |
| 闽泰 | 闽泰 | 823 |
| 闽西天龙 | 天龙 | 824 |
| 穆勒电气（上海）有限公司 | 穆勒电气（上海）有限公司 | 825 |
| 南方环宇 | 环宇 | 826 |
| 南方通信 | 南方 | 827 |
| 南方新电源 | 南方新电源 | 828 |
| 南京禾浩 | 禾浩 | 829 |
| 南京新联 | 南京新联 | 830 |
| 南通有邦变压器厂 | 有邦 | 831 |
| 宁波变压器厂 | 宁波变压器厂 | 832 |
| 宁波开关电器制造有限公司 | 宁波开关电器制造有限公司 | 833 |
| 派牌 | 派牌 | 834 |
| 青岛恒生 | 恒生 | 835 |
| 泉州变压器厂 | 泉州变压器厂 | 836 |
| 泉州巨虹电气 | 巨虹 | 837 |
| 泉州市泓力电气设备有限公司 | 泓力 | 838 |
| 泉州市顺控电器设备有限公司 | 顺控 | 839 |
| 泉州万泉电气 | 万泉 | 840 |
| 泉州亿兴电力有限公司 | 亿兴 | 841 |
| 日本爱知 | 爱知 | 842 |
| 日本爱知电机有限公司 | 日本爱知电机有限公司 | 843 |
| 日本国际久保田 | 久保田 | 844 |
| 日本日置 | 日本日置 | 845 |
| 瑞典保伽玛 | 瑞典保伽玛 | 846 |
| 森通 | 森通 | 848 |
| 厦虹 | 厦虹 | 849 |
| 厦门电器控制设备厂 | 厦门电器控制设备厂 | 850 |
| 厦门开元区三力电器有限公司 | 三力 | 851 |
| 厦门良机冷却塔有限公司 | 良机 | 852 |
| 厦门三帆电气有限公司 | 三帆 | 853 |
| 厦门市同利源电气设备有很公司 | 同利源 | 854 |
| 厦门市协成电器厂 | 协成 | 855 |
| 厦门双十开关厂 | 双十 | 856 |
| 厦门同耀电器控制设备厂 | 同耀 | 857 |
| 厦门协成电气有限公司 | 协成 | 858 |
| 厦门兴厦控电气有限公司 | 兴厦 | 859 |
| 山东驰达 | 驰达 | 860 |
| 山东临清益和变压器厂 | 益和 | 861 |
| 陕西硅谷 | 陕西硅谷 | 862 |
| 陕西恒业盛邦 | 恒业盛邦 | 863 |
| 上海电器陶瓷厂有限公司 | 上海电器陶瓷厂有限公司 | 864 |
| 上海东明 | 东明 | 865 |
| 上海复华 | 复华 | 866 |
| 上海工控集团 | 工控 | 867 |
| 上海华利 | 华利 | 868 |
| 上海精密科学仪器有限公司 | 上海精密科学仪器有限公司 | 869 |
| 上海巨邦 | 上海巨邦 | 870 |
| 上海乐变 | 乐变 | 871 |
| 上海良信电器股份有限公司 | 上海良信电器股份有限公司 | 872 |
| 上海麦琪特电器有限公司 | 上海麦琪特电器有限公司 | 873 |
| 上海潘登仪测 | 上海潘登仪测 | 874 |
| 上海稳利达 | 稳利达 | 875 |
| 上海吴德电气有限公司 | 吴德 | 876 |
| 上海耀泰电器有限公司 | 上海耀泰电器有限公司 | 877 |
| 上海邮通 | 邮通 | 878 |
| 上海智能 | 智能 | 879 |
| 上海尊天电子有限公司 | 上海尊天电子有限公司 | 880 |
| 深圳锦天乐防雷技术有限公司 | 锦天乐 | 881 |
| 深圳世纪人通信设备有限公司 | 世纪人 | 882 |
| 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 核达中远 | 883 |
| 史登堡 | 史登堡 | 884 |
| 斯泰登高有限公司 | 斯泰登高 | 886 |
| 苏州机床电器厂有限公司 | 苏州机床电器厂有限公司 | 887 |
| 苏州燎原电器厂 | 苏州燎原电器厂 | 888 |
| 苏州市华瑞热控制技术有限公司 | 华瑞 | 889 |
| 苏州新海宜通信科技股份有限公司 | 新海宜 | 890 |
| 苏州新区燎原电器开关厂 | 苏州新区燎原电器开关厂 | 891 |
| 苏州友尼柯电气有限公司 | 苏州友尼柯电气有限公司 | 892 |
| 太平通信 | 太平 | 893 |
| 泰马 | 泰马 | 894 |
| 天合立方 | 天合立方 | 895 |
| 天津红联橡胶制品有限公司 | 天津红联橡胶制品有限公司 | 896 |
| 天津津兆福利橡胶制品厂 | 天津津兆福利橡胶制品厂 | 897 |
| 通用电气(中国)有限公司 | 通用电气 | 898 |
| 图安祥 | 图安祥 | 899 |
| 万家电器集团有限公司 | 万家电器集团有限公司 | 900 |
| 万通 | 万通 | 901 |
| 威尔信 | 威尔信 | 902 |
| 威讯通信厂家 | 威讯 | 903 |
| 卫东 | 卫东 | 904 |
| 温州市创力电子有限公司 | 创力 | 905 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃 | 906 |
| 武夷通信设备厂 | 武夷通信设备厂 | 907 |
| 西安坚瑞化工有限公司 | 西安坚瑞化工有限公司 | 908 |
| 西安中熔电气有限公司 | 西安中熔电气有限公司 | 909 |
| 先达力 | 先达力 | 910 |
| 新联电子 | 新联电子 | 911 |
| 新源电力工程有限公司 | 新源 | 912 |
| 鑫天兴 | 鑫天兴 | 913 |
| 熊猫 | 熊猫 | 914 |
| 旭日 | 旭日 | 915 |
| 亚玛 | 亚玛 | 916 |
| 扬州溯扬电气有限公司 | 溯扬 | 917 |
| 义高 | 义高 | 918 |
| 意大利奔马 | 奔马 | 919 |
| 优利德 | 优利德 | 920 |
| 友利 | 友利 | 921 |
| 裕德电气(厦门)有限公司 | 裕德 | 922 |
| 漳州新源电力工程有限公司 | 新源 | 923 |
| 长沙市熔断器厂 | 长沙市熔断器厂 | 924 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 盾安 | 925 |
| 浙江江山变压器厂 | 江山 | 926 |
| 浙江赛福通信有限公司 | 赛福 | 927 |
| 浙江申达 | 申达 | 928 |
| 浙江中高动力科技股份有限公司 | 中高 | 929 |
| 振威 | 振威 | 930 |
| 郑州市中原通信器材厂 | 中原 | 931 |
| 中国航天机电集团 | 中国航天机电集团 | 932 |
| 中骏变压器厂 | 中骏 | 933 |
| 中元诚（福建）电气有限公司 | 中元诚（福建）电气有限公司 | 934 |
| 众智 | 众智 | 935 |
| 株洲市变压器厂 | 株洲市变压器厂 | 936 |
| 网经科技 | 网经科技 | 937 |
| 星网锐捷 | 星网锐捷 | 938 |
| 山特 | 山特 | 939 |
| 德锋 | 德锋 | 940 |
| 隆鑫 | 隆鑫 | 941 |
| 淮柴 | 淮柴 | 942 |
| 道依茨 | 道依茨 | 943 |
| 浩浪 | 浩浪 | 944 |
| 凌风翔 | 凌风翔 | 945 |
| 众强 | 众强 | 946 |
| 天健 | 天健 | 947 |
| 粤海恒 | 粤海恒 | 948 |
| 海天 | 海天 | 949 |
| 中太 | 中太 | 950 |
| 广东天波 | 广东天波 | 951 |
| 弘浩明传 | 弘浩明传 | 952 |
| 佳和 | 佳和 | 953 |
| 江苏移动 | 江苏移动 | 954 |
| 鑫诺 | 鑫诺 | 955 |
| MIQ系统 | MIQ系统 | 956 |
| 梧斯源 | 梧斯源 | 960 |
| ARBOR | ARBOR | 961 |
| ArrayNetworks | ArrayNetworks | 962 |
| Dlink | Dlink | 963 |
| EDGEQAM | EDGEQAM | 964 |
| FOUNDRY | FOUNDRY | 965 |
| Netgear | Netgear | 966 |
| riverstone | riverstone | 967 |
| 博达 | 博达 | 968 |
| 港湾 | 港湾 | 969 |
| 格林威尔 | 格林威尔 | 970 |
| 韩亚 | 韩亚 | 971 |
| 绿盟 | 绿盟 | 972 |
| 星运 | 星运 | 973 |
| 中盈采集 | 中盈采集 | 974 |
| 杭州和讯通信有限公司 | 杭州和讯通信有限公司 | 975 |
| 阿特拉斯 | 阿特拉斯 | 976 |
| 华富 | 华富 | 977 |
| 希华 | 希华 | 978 |
| 永为 | 永为 | 979 |
| 飞思达 | 飞思达 | 980 |
| 博瑞得 | 博瑞得 | 981 |
| 亿邦 | 亿邦 | 982 |
| 华晨泰尔 | 华晨泰尔 | 983 |
| 海络 | 海络 | 984 |
| 信龙 | 信龙 | 985 |
| 卓凌 | 卓凌 | 986 |
| 鹏信 | 鹏信 | 987 |
| 炎强 | 炎强 | 988 |
| 全通 | 全通 | 989 |
| 飞毛腿 | 飞毛腿 | 990 |
| 逸畅 | 逸畅 | 991 |
| 威力克 | 威力克 | 992 |
| 华环 | 华环 | 993 |
| bmc | bmc | 994 |
| 牙木 | 牙木 | 995 |
| 金硕 | 金硕 | 996 |
| 新矩 | 新矩 | 997 |
| RunStone | 润通丰华 | 998 |
| 威盛 | 威盛 | 999 |
| 约顿 | 约顿 | 1000 |
| 英维克 | 英维克 | 1001 |
| 世图兹 | 世图兹 | 1002 |
| 雅驿欣 | 雅驿欣 | 1003 |
| 中兴力维 | 中兴力维 | 1004 |
| 联迅 | 联迅 | 1005 |
| 赛瓦特 | 赛瓦特 | 1006 |
| 怡昌 | 怡昌 | 1007 |

- （规范性附录）
系统流程控制

为了保证系统间的数据正常交互，应明确系统间的正常交互流程、重发流程以及异常处理流程，保证系统间的交互的准确性和稳定性。

  - 正常流程

系统间交互正常流程如下图所示：

- 正常流程图

流程描述：

- 采集前置向统一采集与指令适配平台发起TCP连接；

- 采集前置发送实时消息，带有连续编号，并缓存相应的消息；

- 统一采集与指令适配平台接收到采集前置发来的消息后，进行消息的路由判断；

- 统一采集与指令适配平台向智能监控系统发起TCP连接；

- 统一采集与指令适配平台向智能监控系统发送实时消息，带有连续编号；

- 智能监控系统接收到采集前置发来的消息后，进行消息的连续性判断；

- 智能监控系统每收到1000条消息后进行回复确认；

- 智能监控系统发起TCP连接，发送确认消息到统一采集与指令适配平台；

- 统一采集与指令适配平台接收到确认消息后，判断路由信息；

- 统一采集与指令适配平台向采集前置发起TCP连接；

- 统一采集与指令适配平台发送确认消息到采集前置；

- 采集前置收到确认消息后对已确认消息进行清除；

- TCP建立连接后，无需校验直接传递消息。

  - 消息重发流程

场景设定：

智能监控系统收到流水号561的告警后，接下来收到了流水号为563、564的告警，此时，在采集前置侧准备发送流水号565的告警。

- 场景设定图

当智能监控系统发现不连续的流水号时，触发重发流程，可以分为下面三个阶段：

- 发现不连续流水号

由智能监控系统侧检测每个告警的流水号是否连续时发现不连续流水号；

- 智能监控系统侧动作

发送重发消息到采集前置，重发流水号为智能监控系统侧当前最新连续消息号+1，结合上述样例，应该为562。

检测收到的告警的流水号是否为需要的连续消息号（562），如果不是，则丢弃。

- 采集前置侧动作

未收到重发消息，按正常流程发送告警，结合上述样例，此时采集前置会继续发送告警565、566、567、568、569、570。

- 重发

采集前置侧已经收到了智能监控系统侧发送的重发消息；

- 采集前置动作

从缓存中查找出智能监控系统侧要求开始重发的流水号到当前采集前置中已发送最新的流水号之间的告警；

结合上述样例，智能监控系统侧要求从流水号562开始重发，采集前置当前已发送最新流水号为570，则应该重发的消息为562,563,564,565,566,567,568,569,570。

- 智能监控系统侧动作

检测收到的告警的流水号是否为需要的连续消息号（562），如果不是，则丢弃。

- 恢复正常

智能监控系统侧收到要求重发的流水号后，恢复正常接收模式；

- 智能监控系统侧动作

检测到告警流水号为562，说明消息连续，恢复到正常接收模式。

- 采集前置侧动作

恢复正常发送模式。

  - 异常处理流程

本节仅描述在通过统一采集与指令适配平台进行数据传输过程中所出现的异常处理流程。对于在采集前置所出现的异常流程，本规范不做统一规定，由各采集前置根据实际情况，采取措施进行异常处理，保证采集前置内的业务完整性。

通过对所有省分网管和智能监控的业务进行汇总、分析，并结合项目中的实际经验，归纳出联机交易经常出现的4类异常，并提供异常的解决方法。

    - 采集前置发送消息路由不可达

- 采集前置发送路由消息不可达流程图

异常处理要求：

- 当统一采集与指令适配平台判断路由不可达时，需要向采集前置发送路由不可达错误信息；

- 采集前置收到该消息后，要对不可达消息进行重新发送操作。

    - 统一采集与指令适配平台连接智能监控系统失败

- 统一采集与指令适配平台连接智能监控系统失败流程图

异常处理要求：

- 当统一采集与指令适配平台连接智能监控系统失败时，需要重新发起连接到智能监控系统。

    - 智能监控系统发送消息路由不可达

- 智能监控系统发送消息路由不可达流程图

异常处理要求：

- 当统一采集与指令适配平台判断路由不可达时，需要向智能监控系统发送路由不可达错误信息；

- 智能监控系统收到该消息后，要对不可达消息进行重新发送操作。

    - 统一采集与指令适配平台连接采集前置失败

- 统一采集与指令适配平台连接采集前置失败流程图

异常处理要求：

- 当统一采集与指令适配平台连接采集前置失败时，需要重新发起连接到采集前置。